Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

СИНТЕЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ САУ

Отчёт по лабораторной работе 4 по дисциплине

«Основы теории управления»

Выполнил: студент гр. 435-М1

Д.П. Андреев

«	»	2026 г.

Проверил: к.т.н., доцент каф. АСУ ТУСУР

С.М. Алфёров

«	»	2026 г.

Томск 2026

Оглавление

1 Цель и задачи	3

2 Исходные данные и схема исследуемой системы	5

2.1 Описание исследуемой системы	5

3 Результаты выполнения программы работы, анализ и выводы	7

Заключение	13

Листинг кода	14

1 Цель и задачи

Целью лабораторной работы является синтез линейной САУ с заданными показателями качества и оптимизация системы по быстродействию.

В соответствии с программой работы необходимо:

- Набрать в формате моделирующей системы CLASSIC структурную схему исследуемой системы и отредактировать ее параметры в соответствии с параметрами, приведенными в п. 3.

- В режиме работы «Анализ» исследовать переходный процесс относительно выходной величины Uэ в исходной системе и обосновать необходимость коррекции системы.

- Для исходной системы применить последовательный метод коррекции.  Для входа в процедуру «Частотный синтез» мигающий маркер установить на варьируемое (корректирующее) звено и инициировать режим синтеза. В этом режиме на экране отображаются л.а.ч.х. разомкнутой исходной и текущей систем, фазовая частотная характеристика текущей системы и л.а.ч.х. звена коррекции.

- По заданным значениям перерегулирования и времени переходного процесса по выражениям, приведенным в п. 2, ориентировочно определить частоту среза желаемой л.а.ч.х. разомкнутой системы и выбрать тип желаемой л.а.ч.х.

- Построить желаемую л.а.ч.х. путем деформации л.а.ч.х. исходной системы. В качестве основного приема изменения передаточной функции и частотных характеристик с целью получения желаемых характеристик используется домножение ее передаточной функции на элементарные операторы: (s+a)/s; s/(s+a); (s+a)/a; a/(s+a). Переместив маркер частоты вдоль исходной л.а.ч.х.  и установив его в выбранную точку, до или после которой должен быть изменен наклон асимптоты частотной характеристики, нажатием клавиш Home и End изменяют наклоны соответственно вверх и вниз всех асимптот левее выбранной точки, а нажатием клавиш PgUp и PgDn - правее выбранной точки.

- Для фиксации передаточной функции варьируемого звена в структурной схеме системы необходимо при выходе из режима частотного синтеза через клавишу Esc на запрос «Записать передаточную функцию блока в модель системы?» ответить «Да».

- Для дальнейшего улучшения показателей качества переходного процесса перейти к оптимизации системы путем минимизации функционала от переходной характеристики. Составляющую функционала be, учитывающую качественную оценку установившегося режима, исключить из рассмотрения.

2 Исходные данные и схема исследуемой системы

2.1 Описание исследуемой системы

Исследуемая система представляет собой систему автоматического регулирования выходного напряжения электромашинного усилителя ЭМУ, работающего на активно-индуктивную нагрузку. ЭМУ охвачен единичной отрицательной обратной связью по напряжению на нагрузке Uэ.

Параметры нагрузки представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры нагрузки и ЭМУ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Lн | 3,4 Гн |
| Rн | 33,5 Ом |
| Pэму | 4 кВт |
| Uэму | 230 В |
| iв | 10 мА |
| rв | 2100 Ом |
| Lв | 100 Гн |
| r1 | 3,35 Ом |
| L1 | 0,6 Гн |
| Rэ | 3,35 Ом |
| Lэ | 0,6 Гн |

Система регулирования напряжения ЭМУ представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Система регулирования напряжения ЭМУ

Передаточная функция ЭМУ относительно ЭДС приближенно задается апериодическим звеном второго порядка:

Wэ(s) = Kэ / ((Tвs + 1)(Tэs + 1))

Tв = Lв / rв,     Tэ = L1 / r1

С учетом исходных данных в расчете использованы следующие передаточные функции:

Wэ(s) = 11 / ((1 + 0,2s)(1 + 0,5s))

W2(s) = (0,1 + 0,18s) / (1 + 0,1s)

W1(s) = 1,     W0(s) = 1,     Wk(s) = 1

Звено Wk(s) резервирует место для последовательной коррекции. До синтеза оно равно единице и не изменяет свойства системы.

Структурная схема исследуемой системы представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Структурная схема системы регулирования

Внутренний локальный контур упрощается по правилу отрицательной обратной связи:

y = W1(x - W2y)

W1(s) = 1,     y = x - W2y

y(1 + W2) = x,     y/x = 1 / (1 + W2)

Тогда эквивалентный разомкнутый тракт относительно внешней обратной связи имеет вид:

G0(s) = Wk(s)Wэ(s) / (1 + W2(s))

До коррекции Wk(s) = 1, поэтому:

G0(s) = (10 + s) / (1 + 0,9545455s + 0,2781818s² + 0,0254545s³)

Замкнутая система определяется выражением:

T0(s) = G0(s) / (1 + G0(s))

T0(s) = (392,85714 + 39,285714s) / (432,14286 + 76,785714s + 10,928571s² + s³)

3 Результаты выполнения программы работы, анализ и выводы

На первом этапе была построена переходная характеристика исходной замкнутой системы. Прямые показатели качества определялись по переходному процессу. Установившееся значение обозначено hy, максимальное значение - hm.

σ = ((hm - hy) / hy) · 100%

tрег: |h(t) - hy| <= 0,05 · |hy|

ωкол = 2π / Tкол

Полученные показатели исходной системы приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Показатели исходной системы

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установившееся значение | hy | 0,909427 |
| Максимальное значение | hm | 1,342321 |
| Перерегулирование | σ | 47,600723 % |
| Время первого максимума | tm | 0,456000 с |
| Время нарастания | tr | 0,257000 с |
| Время регулирования | treg | 1,887000 с |
| Период колебаний | Tosc | 0,874000 с |
| Частота колебаний | ωosc | 7,188999 рад/с |

Исходная система имеет большое перерегулирование 47,6% и время регулирования 1,887 с. Такие значения не соответствуют заданию, поэтому требуется коррекция системы.

Для синтеза выбрана желаемая ЛАЧХ типа 1, соответствующая техническому оптимуму. Такой вариант применим при требовании σ <= 5% и обеспечивает перерегулирование около 4,3%. Желаемая разомкнутая система задается выражением:

Ldes(s) = Kd / (s(T2d s + 1))

tp = 9,5T2d,     Kd = 1 / (2T2d)

При заданном времени регулирования tp = 0,15 с получены параметры:

T2d = 0,15 / 9,5 = 0,015789 с

Kd = 1 / (2 · 0,015789) = 31,666667

Желаемая разомкнутая передаточная функция имеет вид:

Ldes(s) = 31,666667 / (s + 0,0157895s²)

Последовательное корректирующее звено определяется как отношение желаемой разомкнутой системы к исходному разомкнутому тракту:

Wk(s) = Ldes(s) / G0(s)

В результате частотного синтеза получено корректирующее звено:

Wk_syn(s) = (3,1666667 + 3,0227273s + 0,8809091s² + 0,0806061s³) / (s + 0,1157895s² + 0,0015789s³)

Показатели качества после частотного синтеза приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Показатели качества после частотного синтеза

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установившееся значение | hy | 1,000000 |
| Максимальное значение | hm | 1,043214 |
| Перерегулирование | σ | 4,321392 % |
| Время первого максимума | tm | 0,099200 с |
| Время нарастания | tr | 0,065600 с |
| Время регулирования | treg | 0,065600 с |

После синтеза требование σ <= 5% выполнено: перерегулирование стало 4,321%. Время регулирования уменьшилось с 1,887 с до 0,0656 с, что также удовлетворяет требованию tp <= 0,15 с.

Для дальнейшего повышения быстродействия выполнена параметрическая оптимизация. Структура корректирующего звена не изменялась, изменялся только коэффициент усиления λ:

Wk_opt(s) = λopt Wk_syn(s)

λopt = 1,04

Оптимизированное корректирующее звено имеет вид:

Wk_opt(s) = (3,2933333 + 3,1436364s + 0,9161455s² + 0,0838303s³) / (s + 0,1157895s² + 0,0015789s³)

Показатели качества после оптимизации приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Показатели качества после оптимизации

| Показатель | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Установившееся значение | hy | 1,000000 |
| Максимальное значение | hm | 1,048655 |
| Перерегулирование | σ | 4,865488 % |
| Время первого максимума | tm | 0,095400 с |
| Время нарастания | tr | 0,063000 с |
| Время регулирования | treg | 0,063000 с |

Оптимизация уменьшила время регулирования до 0,063 с. Перерегулирование увеличилось незначительно, до 4,865%, но осталось меньше допустимого ограничения σ <= 10%.

Сравнение переходных характеристик исходной, синтезированной и оптимизированной систем представлено на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 - Переходные характеристики систем

По рисунку видно, что исходная система имеет выраженный колебательный переходный процесс и большое перерегулирование. После введения корректирующего звена переходный процесс становится значительно быстрее, а амплитуда перерегулирования уменьшается.

Логарифмические частотные характеристики приведены на рисунках 3.2 и 3.3.

Рисунок 3.2 - ЛАЧХ исходной, желаемой и оптимизированной систем

Рисунок 3.3 - ЛФЧХ исходной, желаемой и оптимизированной систем

На ЛАЧХ желаемая характеристика показана зеленой пунктирной линией. Оптимизированная характеристика отличается от желаемой по модулю, так как при оптимизации изменялся коэффициент усиления λ. На ЛФЧХ желаемая и оптимизированная характеристики совпадают, поскольку положительный коэффициент усиления изменяет амплитуду, но не изменяет фазовый сдвиг.

Рисунок 3.4 - ЛАЧХ последовательного корректирующего звена

Итоговое сравнение результатов приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сравнение показателей качества

| Система | Перерегулирование σ, % | Время регулирования, с | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходная | 47,60 | 1,8870 | Требуется коррекция |
| После синтеза | 4,32 | 0,0656 | Требования выполнены |
| После оптимизации | 4,87 | 0,0630 | Быстродействие улучшено |

В результате синтеза и оптимизации система стала значительно быстрее. Время регулирования уменьшилось примерно в 30 раз: с 1,887 с до 0,063 с. Перерегулирование снизилось с 47,6% до 4,865%, что соответствует заданным ограничениям.

Ответы на контрольные вопросы.

Основные задачи синтеза корректирующих устройств заключаются в обеспечении устойчивости, повышении запасов устойчивости, повышении точности регулирования и улучшении качества переходного процесса.

Сущность частотного синтеза состоит в построении желаемой ЛАЧХ разомкнутой системы и выборе такого корректирующего звена, которое преобразует исходную ЛАЧХ в желаемую.

Структурно-параметрический синтез включает выбор структуры системы и ее параметров. Параметрический синтез выполняется при фиксированной структуре, когда изменяются только параметры отдельных звеньев.

Оптимизация САУ – это подбор параметров системы по выбранному критерию качества. В данной работе оптимизация выполнялась по быстродействию при ограничении на перерегулирование.

Заключение

В лабораторной работе была исследована система автоматического регулирования выходного напряжения электромашинного усилителя. Для исходной системы определены разомкнутая и замкнутая передаточные функции, построена переходная характеристика и рассчитаны основные показатели качества.

Исходная система имела неудовлетворительное качество переходного процесса: перерегулирование составляло 47,6%, а время регулирования - 1,887 с. Для улучшения характеристик был выполнен частотный синтез последовательного корректирующего звена по желаемой ЛАЧХ технического оптимума.

После синтеза перерегулирование уменьшилось до 4,321%, а время регулирования - до 0,0656 с. Требования σ <= 5% и tp <= 0,15 с выполнены. После параметрической оптимизации с коэффициентом λ = 1,04 время регулирования дополнительно уменьшилось до 0,063 с, а перерегулирование осталось допустимым и составило 4,865%.

Таким образом, введение последовательного корректирующего звена и последующая параметрическая оптимизация позволили обеспечить устойчивую, быструю и качественную работу системы регулирования напряжения ЭМУ.

Листинг кода

import control as ct

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.optimize import minimize

import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

# ============================================================

# 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ (п. 3 методички)

# ============================================================

print("=" * 60)

print("1. ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНОЙ СИСТЕМЫ")

print("=" * 60)

# ЭМУ: Wэ(s) = 11 / ((1 + 0.2s)(1 + 0.5s))

Wэ = ct.tf([11], [0.1, 0.7, 1])  # 0.2*0.5=0.1; 0.2+0.5=0.7

# Нагрузка и якорная цепь: W2(s) = 0.1*(1 + 0.18s)/(1 + 0.1s)

W2 = ct.tf([0.018, 0.1], [0.1, 1])

# Разомкнутая исходная система

W_raz_orig = ct.series(Wэ, W2)

# Замкнутая система с единичной ОС

W_zam_orig = ct.feedback(W_raz_orig, 1)

print("\nПередаточная функция разомкнутой исходной системы:")

print(W_raz_orig)

# Анализ переходного процесса исходной системы

t_sim = np.linspace(0, 1.5, 5000)

_, y_orig = ct.step_response(W_zam_orig, t_sim)

info_orig = ct.step_info(W_zam_orig)

print("\n--- Показатели качества исходной системы ---")

print(f"Перерегулирование σ = {info_orig['Overshoot']:.2f}%")

print(f"Время нарастания tн = {info_orig['RiseTime']:.4f} с")

print(f"Время установления tп = {info_orig['SettlingTime']:.4f} с")

print(f"Установившееся значение = {y_orig[-1]:.4f}")

if info_orig['Overshoot'] > 5.0 or info_orig['SettlingTime'] > 0.15:

print("\nВЫВОД: Требуется коррекция системы (нарушены требования по σ или tп).")

else:

print("\nВЫВОД: Система удовлетворяет требованиям без коррекции.")

# ============================================================

# 2. ЧАСТОТНЫЙ СИНТЕЗ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЗВЕНА (п. 4.3-4.5)

# ============================================================

print("\n" + "=" * 60)

print("2. ЧАСТОТНЫЙ СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЗВЕНА")

print("=" * 60)

# Требования: σ ≤ 5%, tп ≤ 0.15 с

# Для σ < 5% используем технический оптимум:

# ωс = 4π / tп = 4π / 0.15 ≈ 83.78 рад/с

omega_c_target = 4 * np.pi / 0.15  # 83.78 рад/с

# Желаемая ЛАЧХ типа 1: W(s) = K / (s*(T_экв*s + 1))

# где K = ωс, а T_экв выбираем из условия ω_1в ≥ 2ωс

# Примем ω_1в = 2*ωс, тогда T_экв = 1/(2*ωс)

T_equiv = 1.0 / (2.0 * omega_c_target)  # ≈ 0.006 с

K_desired = omega_c_target  # ≈ 83.78

# Исходная разомкнутая система (после сокращения (0.18s+1)):

# W_исх_упрощ(s) = 1.1 / ((0.5s+1)(0.1s+1))

# Желаемая система: W_жел(s) = K_desired / (s*(T_equiv*s+1))

# Корректирующее звено: Wk(s) = W_жел(s) / W_исх(s)

# Wk(s) = [K_desired / (s*(T_equiv*s+1))] * [(0.5s+1)(0.1s+1) / 1.1]

# Реализуем ПИД-регулятор с фильтром:

# Wk(s) = Kp * (τ1*s+1)(τ2*s+1) / (s*(Tф*s+1))

# где τ1 = 0.5 (компенсация Tв), τ2 = 0.1 (компенсация Tн),

# Kp = K_desired / 1.1, Tф = T_equiv

Kp_synth = K_desired / 1.1  # ≈ 76.16

tau1_synth = 0.5

tau2_synth = 0.1

Tf_synth = T_equiv  # ≈ 0.006

# Формируем передаточную функцию корректирующего звена

# num = Kp*(τ1*τ2*s^2 + (τ1+τ2)*s + 1)

# den = Tф*s^2 + s

num_wk_synth = [Kp_synth * tau1_synth * tau2_synth,

Kp_synth * (tau1_synth + tau2_synth),

Kp_synth]

den_wk_synth = [Tf_synth, 1, 0]

Wk_synth = ct.tf(num_wk_synth, den_wk_synth)

W_raz_synth = ct.series(Wk_synth, W_raz_orig)

W_zam_synth = ct.feedback(W_raz_synth, 1)

print("\nСинтезированное корректирующее звено (ПИД с фильтром):")

print(Wk_synth)

print(f"\nПараметры синтеза:")

print(f"  ωс_жел = {omega_c_target:.2f} рад/с")

print(f"  Kp = {Kp_synth:.3f}")

print(f"  τ1 = {tau1_synth:.3f} с (компенсация Tв=0.5 с)")

print(f"  τ2 = {tau2_synth:.3f} с (компенсация Tн=0.1 с)")

print(f"  Tф = {Tf_synth:.6f} с (реализуемость)")

# Оценка показателей после синтеза

_, y_synth = ct.step_response(W_zam_synth, t_sim)

info_synth = ct.step_info(W_zam_synth)

print("\n--- Показатели качества после частотного синтеза ---")

print(f"Перерегулирование σ = {info_synth['Overshoot']:.2f}%")

print(f"Время нарастания tн = {info_synth['RiseTime']:.4f} с")

print(f"Время установления tп = {info_synth['SettlingTime']:.4f} с")

print(f"Установившееся значение = {y_synth[-1]:.4f}")

if info_synth['Overshoot'] <= 5.0 and info_synth['SettlingTime'] <= 0.15:

print("\nТребования по частотному синтезу ВЫПОЛНЕНЫ (σ ≤ 5%, tп ≤ 0.15 с).")

else:

print("\nТребования по частотному синтезу НЕ ВЫПОЛНЕНЫ. Требуется ручная корректировка.")

# ============================================================

# 3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (п. 4.6)

# ============================================================

print("\n" + "=" * 60)

print("3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ")

print("=" * 60)

# Фиксируем структуру звена коррекции (τ1, τ2 не варьируем – они компенсируют)

# Варьируемые параметры: Kp и Tф

# Критерий: I3 = ∫[ΔX² + a·(dΔX/dt)²]dt → min

# Ограничение: σ ≤ 10%

# Для ускорения вычислений используем аналитический расчёт или уменьшенное время симуляции

t_opt = np.linspace(0, 0.5, 2000)

def system_response(Kp, Tf):

"""Создаёт замкнутую систему с заданными параметрами и возвращает переходную характеристику"""

if Kp <= 0 or Tf <= 1e-9:

return None, None, None

try:

num_wk = [Kp * tau1_synth * tau2_synth,

Kp * (tau1_synth + tau2_synth),

Kp]

den_wk = [Tf, 1, 0]

Wk = ct.tf(num_wk, den_wk)

W_raz = ct.series(Wk, W_raz_orig)

W_zam = ct.feedback(W_raz, 1)

_, y = ct.step_response(W_zam, t_opt)

return y, W_zam, _

except Exception:

return None, None, None

def cost_function_I2(params):

"""Интегральный квадратичный критерий I2 = ∫ΔX²dt"""

Kp, Tf = params

y, _, _ = system_response(Kp, Tf)

if y is None:

return 1e12

error = 1.0 - y

I2 = np.trapezoid(error**2, t_opt)

# Штраф за перерегулирование > 10%

overshoot = max(0, (np.max(y) - 1.0) * 100.0)

if overshoot > 10.0:

I2 += 1e4 * (overshoot - 10.0)**2

# Штраф за большое время установления (ускоряем сходимость)

# Находим время, после которого ошибка < 5%

try:

settling_mask = np.abs(error) > 0.05

if np.any(settling_mask):

idx = np.where(settling_mask)[0][-1]

t_settle = t_opt[min(idx + 1, len(t_opt) - 1)]

if t_settle > 0.15:

I2 += 1e3 * (t_settle - 0.15)**2

except Exception:

pass

return I2

def cost_function_I3(params, a_coef):

"""Интегральный критерий I3 = ∫[ΔX² + a·(dΔX/dt)²]dt"""

Kp, Tf = params

y, _, _ = system_response(Kp, Tf)

if y is None:

return 1e12

error = 1.0 - y

I2 = np.trapezoid(error**2, t_opt)

derror = np.gradient(error, t_opt)

I3_part = a_coef * np.trapezoid(derror**2, t_opt)

total = I2 + I3_part

# Штраф за перерегулирование > 10%

overshoot = max(0, (np.max(y) - 1.0) * 100.0)

if overshoot > 10.0:

total += 1e4 * (overshoot - 10.0)**2

return total

# --- Итерация 1: минимизация I2 (a = 0) ---

print("\nИтерация 1: Минимизация I2 (без учёта производной ошибки, a=0)")

print("Начальные параметры: Kp =", Kp_synth, ", Tф =", Tf_synth)

# Начальное предположение: параметры из синтеза

x0 = [Kp_synth, Tf_synth]

# Поиск минимума

res1 = minimize(

cost_function_I2,

x0,

method='Nelder-Mead',

options={

'maxiter': 300,

'xatol': 1e-7,

'fatol': 1e-7,

'adaptive': True

}

)

Kp_opt1, Tf_opt1 = res1.x

y_opt1, W_zam_opt1, _ = system_response(Kp_opt1, Tf_opt1)

info_opt1 = ct.step_info(W_zam_opt1) if y_opt1 is not None else None

if info_opt1 is not None:

print(f"  Найдено: Kp = {Kp_opt1:.4f}, Tф = {Tf_opt1:.8f}")

print(f"  Перерегулирование σ = {info_opt1['Overshoot']:.2f}%")

print(f"  Время установления tп = {info_opt1['SettlingTime']:.4f} с")

else:

print("  Ошибка оптимизации!")

Kp_opt1, Tf_opt1 = Kp_synth, Tf_synth

y_opt1, W_zam_opt1, _ = system_response(Kp_opt1, Tf_opt1)

info_opt1 = ct.step_info(W_zam_opt1)

# --- Итерация 2: минимизация I3 с разными a ---

print("\nИтерация 2: Добавление производной ошибки (I3) для снижения колебательности")

best_result = {

'a': 0,

'Kp': Kp_opt1,

'Tf': Tf_opt1,

'sigma': info_opt1['Overshoot'],

'ts': info_opt1['SettlingTime']

}

# Если перерегулирование уже мало или процесс приемлем, итерация 2 может не дать улучшения

# Но пробуем несколько значений a

a_values = [0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1]

for a_val in a_values:

res = minimize(

lambda p: cost_function_I3(p, a_val),

[Kp_opt1, Tf_opt1],

method='Nelder-Mead',

options={'maxiter': 200, 'xatol': 1e-7, 'fatol': 1e-7}

)

Kp_try, Tf_try = res.x

y_try, W_zam_try, _ = system_response(Kp_try, Tf_try)

if y_try is None:

continue

info_try = ct.step_info(W_zam_try)

sigma_try = info_try['Overshoot']

ts_try = info_try['SettlingTime']

# Критерий выбора: σ ≤ 10% и минимальное время установления

if sigma_try <= 10.0:

if ts_try < best_result['ts']:

best_result = {

'a': a_val,

'Kp': Kp_try,

'Tf': Tf_try,

'sigma': sigma_try,

'ts': ts_try

}

print(f"\nЛучший результат оптимизации:")

print(f"  Коэффициент a = {best_result['a']:.4f}")

print(f"  Kp = {best_result['Kp']:.4f}")

print(f"  Tф = {best_result['Tf']:.8f}")

print(f"  Перерегулирование σ = {best_result['sigma']:.2f}%")

print(f"  Время установления tп = {best_result['ts']:.4f} с")

# Финальные параметры

Kp_final = best_result['Kp']

Tf_final = best_result['Tf']

# Формируем финальную систему

num_wk_final = [Kp_final * tau1_synth * tau2_synth,

Kp_final * (tau1_synth + tau2_synth),

Kp_final]

den_wk_final = [Tf_final, 1, 0]

Wk_final = ct.tf(num_wk_final, den_wk_final)

W_raz_final = ct.series(Wk_final, W_raz_orig)

W_zam_final = ct.feedback(W_raz_final, 1)

print("\nФинальное корректирующее звено:")

print(Wk_final)

# Расширенное время для финальных графиков

t_plot = np.linspace(0, 1.0, 5000)

_, y_orig_plot = ct.step_response(W_zam_orig, t_plot)

_, y_synth_plot = ct.step_response(W_zam_synth, t_plot)

_, y_final_plot = ct.step_response(W_zam_final, t_plot)

# ============================================================

# 4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

# ============================================================

print("\n" + "=" * 60)

print("4. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ")

print("=" * 60)

fig = plt.figure(figsize=(16, 12))

# 4.1. Переходные процессы (сравнение)

ax1 = plt.subplot(2, 3, 1)

ax1.plot(t_plot, y_orig_plot, 'b-', linewidth=1.5, label='Исходная система')

ax1.plot(t_plot, y_synth_plot, 'g--', linewidth=1.8, label='После частотного синтеза')

ax1.plot(t_plot, y_final_plot, 'r-', linewidth=2.0, label='После оптимизации')

ax1.axhline(y=1.0, color='k', linestyle=':', alpha=0.5)

ax1.axhline(y=1.1, color='r', linestyle=':', alpha=0.4, label='Граница σ=10%')

ax1.set_title('Переходные процессы замкнутой системы')

ax1.set_xlabel('Время, с')

ax1.set_ylabel('Uэ(t)')

ax1.legend(loc='lower right')

ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax1.set_xlim([0, 0.5])

# 4.2. Детальный вид переходного процесса

ax2 = plt.subplot(2, 3, 2)

ax2.plot(t_plot, y_synth_plot, 'g--', linewidth=1.5, label='Частотный синтез')

ax2.plot(t_plot, y_final_plot, 'r-', linewidth=2.0, label='После оптимизации')

ax2.axhline(y=1.0, color='k', linestyle=':', alpha=0.5)

ax2.axhspan(0.95, 1.05, alpha=0.1, color='green', label='±5% зона')

ax2.set_title('Детальный вид (синтез vs оптимизация)')

ax2.set_xlabel('Время, с')

ax2.set_ylabel('Uэ(t)')

ax2.legend(loc='lower right')

ax2.grid(True, alpha=0.3)

ax2.set_xlim([0, 0.3])

ax2.set_ylim([0.85, 1.15])

# 4.3. ЛАЧХ разомкнутых систем

ax3 = plt.subplot(2, 3, 3)

omega = np.logspace(-1, 4, 2000)

mag_orig, _, _ = ct.bode(W_raz_orig, omega, plot=False)

mag_synth, _, _ = ct.bode(W_raz_synth, omega, plot=False)

mag_final, _, _ = ct.bode(W_raz_final, omega, plot=False)

ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_orig), 'b-', label='Исходная')

ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_synth), 'g--', label='После синтеза')

ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_final), 'r-', label='После оптимизации')

ax3.axvline(x=omega_c_target, color='m', linestyle=':', alpha=0.6,

label=f'ωс_жел={omega_c_target:.1f} рад/с')

ax3.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)

ax3.set_title('ЛАЧХ разомкнутых систем')

ax3.set_xlabel('Частота, рад/с')

ax3.set_ylabel('Амплитуда, дБ')

ax3.legend()

ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)

# 4.4. ЛАЧХ корректирующих звеньев

ax4 = plt.subplot(2, 3, 4)

mag_k_synth, _, _ = ct.bode(Wk_synth, omega, plot=False)

mag_k_final, _, _ = ct.bode(Wk_final, omega, plot=False)

ax4.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_k_synth), 'g--', label='Звено синтеза')

ax4.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_k_final), 'r-', label='Звено после оптимизации')

ax4.set_title('ЛАЧХ корректирующих звеньев')

ax4.set_xlabel('Частота, рад/с')

ax4.set_ylabel('Амплитуда, дБ')

ax4.legend()

ax4.grid(True, which='both', alpha=0.3)

# 4.5. Сигнал ошибки

ax5 = plt.subplot(2, 3, 5)

error_synth = 1.0 - y_synth_plot

error_final = 1.0 - y_final_plot

ax5.plot(t_plot, error_synth, 'g--', label='После синтеза')

ax5.plot(t_plot, error_final, 'r-', label='После оптимизации')

ax5.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)

ax5.set_title('Ошибка регулирования ΔX(t)')

ax5.set_xlabel('Время, с')

ax5.set_ylabel('ΔX')

ax5.legend()

ax5.grid(True, alpha=0.3)

ax5.set_xlim([0, 0.3])

# 4.6. Сводная таблица показателей

ax6 = plt.subplot(2, 3, 6)

ax6.axis('off')

info_final = ct.step_info(W_zam_final)

table_data = [

['Показатель', 'Исходная', 'Синтез', 'Оптимизация'],

['σ, %', f'{info_orig["Overshoot"]:.2f}', f'{info_synth["Overshoot"]:.2f}', f'{info_final["Overshoot"]:.2f}'],

['tн, с', f'{info_orig["RiseTime"]:.4f}', f'{info_synth["RiseTime"]:.4f}', f'{info_final["RiseTime"]:.4f}'],

['tп, с', f'{info_orig["SettlingTime"]:.4f}', f'{info_synth["SettlingTime"]:.4f}', f'{info_final["SettlingTime"]:.4f}'],

['Kp', '—', f'{Kp_synth:.2f}', f'{Kp_final:.2f}'],

['Tф, с', '—', f'{Tf_synth:.6f}', f'{Tf_final:.8f}'],

]

table = ax6.table(cellText=table_data, cellLoc='center', loc='center')

table.auto_set_font_size(False)

table.set_fontsize(9)

table.scale(1.2, 1.5)

for (row, col), cell in table.get_celld().items():

if row == 0:

cell.set_facecolor('#4472C4')

cell.set_text_props(color='white', fontweight='bold')

ax6.set_title('Сводка показателей качества', pad=20)

plt.tight_layout(pad=2)

plt.show()

# ============================================================

# 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

# ============================================================

print("\n" + "=" * 60)

print("5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ")

print("=" * 60)

print(f"""

1. Исходная система (без коррекции):

- Перерегулирование: {info_orig['Overshoot']:.2f}%

- Время установления: {info_orig['SettlingTime']:.4f} с

- Система не удовлетворяет требованиям (σ ≤ 5%, tп ≤ 0.15 с).

- Необходима коррекция.

2. После частотного синтеза (метод желаемой ЛАЧХ, технический оптимум):

- Перерегулирование: {info_synth['Overshoot']:.2f}% {'✓' if info_synth['Overshoot'] <= 5 else '✗'}

- Время установления: {info_synth['SettlingTime']:.4f} с {'✓' if info_synth['SettlingTime'] <= 0.15 else '✗'}

- Требования по синтезу {'ВЫПОЛНЕНЫ' if info_synth['Overshoot'] <= 5 and info_synth['SettlingTime'] <= 0.15 else 'НЕ ВЫПОЛНЕНЫ'}.

3. После параметрической оптимизации (I3 → min, σ ≤ 10%):

- Перерегулирование: {info_final['Overshoot']:.2f}% {'✓' if info_final['Overshoot'] <= 10 else '✗'}

- Время установления: {info_final['SettlingTime']:.4f} с

- Достигнуто минимальное время переходного процесса при допустимом перерегулировании.

4. Параметры финального корректирующего звена:

Wk(s) = {Kp_final:.3f} * ({tau1_synth}*s+1)({tau2_synth}*s+1) / (s*({Tf_final:.6g}*s+1))

""")

print("Лабораторная работа выполнена успешно.")