Общее

Авария на АЭС Фукусима-1— радиационная авария максимального, 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий, начавшаяся в пятницу 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Затопление подвальных помещений, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения. Произошли расплавление ядерного топлива в реакторах энергоблоков № 1—3, взрывы гремучей смеси на энергоблоках № 1, № 3 и № 4.

В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии.

Расследование и основные причины

В Японии независимо друг от друга было проведено четыре масштабных расследования. Это отчёты владельца АЭС Токийской электроэнергетической компании, комиссии кабинета министров, парламентской комиссии и так называемой независимой комиссии. Непосредственной причиной аварии были названы разрушительное землетрясение и цунами, однако, по мнению правительственной комиссии, недостатки в противоаварийных мероприятиях привели к полной неготовности станции к удару стихии и определили масштабы катастрофы.

В окончательном отчёте было признано, что «оценка цунами в итоге оказалась неудовлетворительной, и коренной причиной аварии является недостаточная подготовка к воздействию цунами».

Катастрофа названа «рукотворной» по той причине, что недостатки в безопасности АЭС были выявлены ещё до 2011 года но ни компания, ни регулирующие органы, чтобы устранить их.

В самой индустрии, в регулирующем ведомстве и в сознании местных властей не допускалась мысль о том, что АЭС могут представлять серьёзную опасность. Это привело к тому, что тяжёлые аварии на станциях не рассматривались как вероятные и никакая подготовка к ним не велась.

Готовность АЭС к обесточиванию

Вероятность потери внешнего электроснабжения была учтена в проекте станции, которая на этот случай имела электрогенераторы и комплекты батарей постоянного тока. Однако расположение большей части оборудования в подвальных помещениях привело к тому, что после затопления площадки волной цунами резервное электроснабжение станции было практически полностью потеряно.

В результате был сделан вывод о том, что несмотря на весьма серьёзные последствия многочасового обесточивания, сама вероятность такого обесточивания, длящегося дольше 30 минут, чрезвычайно низка благодаря высокой надёжности электрических сетей Японии и резервного оборудования АЭС.

В самой компании осознавали уязвимость системы внешнего электроснабжения от воздействия землетрясений, но не спешили с принятием соответствующих мер.

Таким образом, полное обесточивание станции (включая отказ резервных источников), существенно повлиявшее на развитие событий при аварии, никак не было учтено при оценке её безопасности.

Экологические последствия аварии на АЭС Фукусима-1

Радионуклиды, попавшие в воду быстро распространились по планете. Спустя десять дней после аварии небольшое превышение радиационного фона фиксировалось в некоторых штатах США, Южной Корее, на суда, которые проходили зараженный участок вод. После происшествия несколько стран, в том числе Россия, запретили ввоз рыбы с территорий Японии.

После аварии рыбу, например, тунца с повышенным содержанием цезия-137 ловили в Калифорнии. По мнению специалистов, рыбе понадобилось около четырех месяцев, чтобы приплыть к берегам Америки. Возможно, в момент аварии этот косяк находился как раз в районе Фукусимы. Еще одним аргументом в пользу распространения радионуклидов с водой стали перемещения бетонного пирса массой 160 тонн. После цунами через 15 месяцев пирс прибыло к берегам Калифорнии. Это значит, что и радиоактивная вода с легкостью могла распространиться в воде и на более далекие расстояния.

В 2012 год в акватории Фукусимы наблюдалось превышение радиационного фона в 100 раз. Также ученые, изучающие последствия аварии, обнаружили мутации у обитающих в регионе дневных бабочек. 

Несмотря на это благодаря достаточно плодотворной работе радиус зоны отчуждения был сокращен до 10 километров. Отметим, что зона отчуждения не имеет очертания ровной окружности, она удлинена в северо-западном направлении на 45 км, так как в ту сторону дул ветер, уносивший радиоактивный пар. Сейчас зону отчуждения в северо-западном направлении сократили на 10 километров.

Восстановление загрязнённых территорий

Старт началам работ по дезактивации был положен в декабре 2011 года усилиями Сил самообороны и Министерства окружающей среды Японии. Основной задачей на первом этапе являлась дезактивация офисов администраций муниципалитетов и общественных центров, которые должны были стать базами для дальнейшего развёртывания работ. Затем, уже с середины 2012 года, в затронутых муниципалитетах начались работы по широкомасштабной дезактивации территорий. Поверхности зданий и дорог очищались от загрязнений традиционными методами: водой под давлением и чисткой. Дезактивация почвы заключалась в удалении её верхнего слоя и последующей засыпки «чистой» землёй. При этом накапливались значительные объёмы радиоактивной почвы.