Критерий Рауса-Гурвица

Для того чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы при положительности всех коэффициентов все главные диагональные миноры матрицы были положительными.

Критерий Михайлова

Для устойчивости системы необходимо и достаточно, чтобы годограф Михайлова начинаясь на положительной полуоси, последовательно обходил n квадрантов координатной плоскости против часовой стрелки, нигде не обращаясь в ноль и не пересекая начало координат.

Критерий Найквиста

Замкнутая система устойчива, если годограф АФЧХ разомкнутой системы при изменении частоты от 0 до +∞ не охватывает точку с координатами (−1; j0) при условии, что разомкнутая система устойчива.