2 ГЛАВА. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

2.1 Получение данных БПЛА

Для создания адекватного цифрового двойника, способного с высокой точностью имитировать поведение реального беспилотного летательного аппарата, необходимо обеспечить полноценный сбор, структурирование, предварительную обработку и долгосрочное хранение данных. В рамках данной работы используется комбинированный подход к получению данных, основанный на двух источниках: данные реальных натурных полётов (физический БПЛА) и данные виртуальных полётов (цифровой двойник в режиме симуляции). Сопоставление этих двух потоков является основой для валидации моделей и калибровки параметров.

2.1.1 Классификация и структура данных БПЛА

Прежде чем перейти к описанию источников и методов сбора, необходимо определить, какие именно данные представляют ценность для цифрового двойника. Все данные, регистрируемые в процессе полёта (реального или виртуального), можно разделить на пять основных категорий:

1. Инерциальные и навигационные данные (высокочастотные, 50–1000 Гц): трёх осевые акселерометры (кажущееся ускорение в связанной системе координат); трёх осевые гироскопы (угловые скорости); трех осевой магнитометр (напряжённость магнитного поля Земли для определения курса); барометрическая высота (приведённая к уровню моря или относительная).

Эти данные являются первичными и поступают с частотой до 1 кГц в современных полётных контроллерах. Они наиболее чувствительны к шумам, вибрациям и температурным дрейфам, поэтому требуют тщательной предобработки.

2. Данные глобальной навигации (среднечастотные, 1–20 Гц): координаты (широта, долгота, абсолютная высота в системе WGS84); вектор скорости (северная, восточная, вертикальная компоненты); количество видимых спутников и качество сигнала (HDOP/VDOP); дифференциальные поправки (при наличии RTK/PPK).

GPS-данные являются основным источником абсолютной привязки, но страдают от низкой частоты обновления, дискретности и возможных пропаданий сигнала.

3. Оценённые состояния (среднечастотные, 50–100 Гц): ориентация в углах Эйлера или кватернионах (крен, тангаж, рыскание); линейная скорость и положение в навигационной системе координат; смещения (bias) гироскопов и акселерометров, оценённые фильтром Калмана; диагностические флаги (режим полёта, статус сенсоров, целостность навигационного решения).

Эти данные являются результатом сенсорной фьюжн (объединения данных) на борту и представляют собой «очищенную» версию, пригодную для прямого анализа без глубокого понимания работы фильтра.

4. Управляющие сигналы и состояние системы управления (50–200 Гц): ШИМ-сигналы (широтно-импульсная модуляция) на каждый мотор или сервопривод; обороты двигателей (RPM) при наличии обратной связи; команды от оператора (значения газа, тангажа, крена, рыскания) или от автопилота (целевые углы, целевая высота, целевая скорость); активация режимов (стабилизация, удержание высоты, удержание позиции, автономный полёт по маршруту).

Эта категория данных критически важна для воспроизведения управляющих воздействий в цифровом двойнике и для анализа поведения системы управления в нештатных ситуациях.

5. Диагностическая и сервисная информация (низкочастотная, 1–10 Гц): напряжение и ток батареи (расчёт потребляемой мощности и остатка энергии); температура процессора и датчиков; состояние радиоканала (RSSI, качество пакетов); внутренние ошибки и предупреждения автопилота; время работы системы (аптайм).

Эти данные полезны для оценки энергоэффективности, анализа причин аварий и для общего мониторинга состояния аппарата.

2.1.2 Источники данных: реальный полёт (физический БПЛА)

При наличии физического прототипа мультироторного БПЛА сбор данных осуществляется с помощью бортового полётного контроллера. В рамках данной работы в качестве эталонной платформы используется контроллер Pixhawk 4 (или совместимый) под управлением прошивки PX4. Выбор обусловлен открытой архитектурой, широкой распространённостью в исследовательской среде и наличием детальной документации по форматам логов.

Организация логирования на борту состоит из: логирование осуществляется на microSD-карту (класс скорости не ниже UHS-I U3) в двоичном формате ULog, разработанном специально для PX4; частота записи настраивается через параметры: по умолчанию IMU пишется на 200 Гц (после антиалиасинговой фильтрации), GPS — на 10 Гц, управляющие сигналы — на 50 Гц; объём одного полёта продолжительностью 20 минут составляет примерно 150–250 МБ в зависимости от количества задействованных датчиков и частоты логирования; при включении режима «журналирование отладки» (debug logging) объём может возрасти до 500 МБ, что приемлемо для карт объёмом 32–64 ГБ.

Процедура сбора данных в натурном эксперименте:

- Предполётная калибровка: перед вылетом выполняется статическая калибровка акселерометров, гироскопов и магнитометра (по стандартной процедуре QGroundControl). Результаты калибровки сохраняются в параметрах контроллера и автоматически учитываются при записи;

- Запуск логирования: логирование начинается автоматически при включении питания контроллера (если настроено) или вручную через наземную станцию. Перед взлётом проверяется наличие microSD-карты и достаточность свободного места;

- Выполнение полёта: полёт выполняется по заранее спланированному маршруту или в ручном режиме. Для валидации модели критически важно записывать несколько типов манёвров: зависание (hover), движение по прямой, повороты, набор и снижение высоты, имитацию отказов (например, выключение одного мотора на безопасной высоте);

- Послеполётная выгрузка: после посадки и выключения контроллера microSD-карта извлекается, либо логи выгружаются через USB/телеметрию с помощью QGroundControl (функция «Download Flight Logs»). Логи сохраняются в локальную файловую систему компьютера исследователя.

Особенности работы с логами реальных полётов в том, что в логах могут присутствовать пропуски данных из-за кратковременной потери питания, ошибок записи на SD-карту или переполнения буфера. Также данные разных сенсоров имеют несинхронизированные временные метки (каждый сенсор имеет свой внутренний таймер). Для корректного анализа требуется приведение к единой временной шкале. Вибрации от моторов и пропеллеров наводят высокочастотный шум на акселерометры. Частота вибраций соответствует скорости вращения пропеллеров (обычно 100–300 Гц для квадрокоптеров среднего размера).

2.1.3 Источники данных: виртуальный полёт (цифровой двойник)

В режиме симуляции (SITL или HIL) цифровой двойник генерирует данные, полностью аналогичные по структуре данным реального полёта. Это достигается за счёт использования тех же протоколов и форматов (ULog), а также единой настройки частот логирования.

Генерация данных в симуляции состоит из математической модели динамики которая вычисляет истинное состояние аппарата: xtrue​(t)=[r,v,q,ω]. Также модели сенсоров преобразуют истинное состояние в «сырые» показания, добавляя смещение нуля (bias), моделируемое случайным блужданием или постоянной величиной, белый шум с заданной спектральной плотностью мощности, эффекты квантования АЦП (дискретизация по уровню) и температурный дрейф (при необходимости).

Затем эти сырые показания проходят через виртуальную версию бортового фильтра (EKF из PX4), который выдаёт оценённые состояния. Все потоки записываются в тот же формат ULog, что и на реальном аппарате.

Преимуществами виртуального логирования это доступ к «истинным» значениям. В симуляции мы знаем точное положение, скорость и ориентацию в каждый момент времени. Это позволяет оценить ошибку оценки (разницу между истинным и оценённым состоянием) — величину, недоступную в реальном полёте. Также преимуществом виртуального логирования это повторяемость. Один и тот же сценарий может быть воспроизведён неограниченное количество раз с идентичными начальными условиями. Возможность безопасно моделировать катастрофические отказы (потеря мотора, разрушение пропеллера, полный отказ IMU) без риска уничтожения аппарата. Лёгкое изменение параметров модели, шумов сенсоров, погодных условий.

Ограничением виртуального логирования является то, что адекватность виртуальных данных полностью определяется точностью моделей динамики и сенсоров. Неучтённые физические эффекты (например, флаттер лопастей, интерференция воздушных потоков между винтами) могут привести к расхождению с реальностью.

2.2 Математическая модель динамики БПЛА

Для построения цифрового двойника разработана нелинейная математическая модель движения мультироторного БПЛА с шестью степенями свободы (6-DOF). Модель реализована в среде MATLAB/Simulink с возможностью экспорта в C++ для использования в ROS/Gazebo.

2.2.1 Системы координат и переменные состояния

Введены следующие системы координат:

- Земная инерциальная система OEXEYEZE ​ (NED: North-East-Down) с началом в точке взлёта.

- Связанная система OBXBYBZB ​ с началом в центре масс БПЛА: XBXB​ направлена вперёд, YB​ — вправо, ZB​ — вниз.

Вектор состояния модели включает 12 переменных:

x=[x,y,z,ϕ,θ,ψ,u,v,w,p,q,r]T

где:

- x,y,z — координаты центра масс в инерциальной системе,

- ϕ,θ,ψ— углы крена, тангажа и рыскания (углы Эйлера),

- u,v,w— линейные скорости в связанной системе координат,

- p,q,r — угловые скорости вокруг осей XB,YB,ZB ​ соответственно.

2.2.2 Уравнения динамики поступательного движения

Поступательное движение описывается вторым законом Ньютона в связанной системе координат с учётом силы тяжести и аэродинамических сил:

u=rv-qw-gsinθ+Fxmu=pw-ru-gcosθsin∅+Fymu=qu-pv-gcosθcos∅+Fzm

где m — масса БПЛА, g — ускорение свободного падения, Fx,Fy,Fz ​ — проекции суммарной аэродинамической силы на оси связанной системы.

Для мультироторного аппарата основной вклад в Fz​ даёт суммарная тяга всех моторов, а в Fx,Fy ​ — проекции тяги при наклоне аппарата и действие сил сопротивления.

2.2.3 Уравнения динамики вращательного движения

Изменение угловых скоростей связано с моментами, создаваемыми моторами и аэродинамическими силами:

p=1Ixx(τx-Izz-Iyyqr)q=1Iyy(τy-Ixx-Izzpr)r=1Izz(τz-Iyy-Ixxpq)

где Ixx,Iyy,Izz — моменты инерции аппарата относительно главных осей, τx,τy,τz — суммарные моменты от моторов (относительно соответствующих осей).

2.2.4 Кинематические соотношения Эйлера

Связь между угловыми скоростями в связанной системе (p,q,r) и производными углов Эйлера:

ϕ=p+qsinϕtanθ+rcosϕtanθθ=qcosϕ-rsinϕψ=qsinϕ+rcosϕcosθ​

2.2.5 Модель силовой установки и управление

Каждый из n моторов (для квадрокоптера n=4) создаёт тягу Ti​ и реактивный момент Qi​:

Ti=kT⋅ωi2, Qi=kQ⋅ ωi2

где ωi​ — угловая скорость вращения i-го пропеллера, kT​ и kQ​ — коэффициенты тяги и момента, определяемые экспериментально.

Суммарные силы и моменты выражаются через матрицу смешивания M:

Fzτxτyτz=M∙T1T2T3T4

Для стандартного крестового квадрокоптера:

M=10-d-c1-d0c10d-c1d0c

где d — плечо (расстояние от центра масс до оси мотора), c=kQ/kT — коэффициент момента.

2.2.6 Моделирование аэродинамических помех

Для повышения адекватности в модель добавлены:

- Сопротивление воздуха — сила, пропорциональная квадрату скорости:  Fdrag​= −kd​⋅v⋅∣v∣.

- Ветровое возмущение — добавка к скорости набегающего потока, моделируемая формирующим фильтром первого порядка (модель Драйдена).

- Эффект земли (при высоте менее 1 м) — увеличение эффективности пропеллеров, моделируемое эмпирической зависимостью.

Модель реализована в виде Simulink-блока UAV_6DOF_Dynamics с возможностью настройки параметров через структуру UAVParams.

2.3 Архитектура программного комплекса

Программный комплекс цифрового двойника реализован в виде веб-приложения с использованием платформы .NET и фреймворка ASP.NET Core [30]. Выбор этого технологического стека обусловлен его высокой производительностью, подтверждённой независимыми тестами, кроссплатформенностью, позволяющей развёртывание как на Windows, так и на Linux-серверах, а также богатой экосистемой для организации реального времени через SignalR и возможностью использования единого языка C# как на серверной, так и на клиентской стороне при использовании Blazor [31][32][33]. Архитектура спроектирована с учётом требований многопользовательского режима, масштабируемости и безопасности, что особенно важно для промышленной эксплуатации системы в исследовательских и образовательных учреждениях.

В основе архитектуры лежат принципы чистой архитектуры и предметно-ориентированного проектирования. В соответствии с этими принципами всё решение разделено на несколько логических слоёв, каждый из которых имеет чётко определённые обязанности и не зависит от реализации нижележащих слоёв. Доменный слой содержит сущности предметной области, такие как симуляция, лог-файл, параметры полёта и метрики сравнения, а также интерфейсы репозиториев и доменные события. Этот слой полностью свободен от каких-либо ссылок на внешние фреймворки или библиотеки, что делает его независимым от технологий хранения данных или доставки. Прикладной слой реализует варианты использования системы — команды и запросы, оформленные в стиле CQRS с использованием библиотеки MediatR. Именно здесь располагается вся бизнес-логика: запуск новой симуляции, загрузка и обработка логов реальных полётов, расчёт метрик сравнения, генерация отчётов. Инфраструктурный слой предоставляет конкретные реализации абстракций, объявленных в доменном и прикладном слоях. Сюда входят реализация репозиториев на Entity Framework Core, сервис для работы с файловым хранилищем (локальным или S3-совместимым), парсеры логов в форматах ULog и CSV, а также сама математическая модель динамики БПЛА, написанная на C# с использованием библиотеки System.Numerics для векторных и кватернионных вычислений. Наконец, презентационный слой представляет собой ASP.NET Core WebAPI с контроллерами REST API, SignalR-хабом для реального времени и middleware для обработки аутентификации, логирования и обработки ошибок. Клиентское приложение может быть реализовано либо на Blazor WebAssembly (что позволяет запускать C# код непосредственно в браузере), либо в виде отдельного одностраничного приложения на React или Vue.js, взаимодействующего с сервером через API и SignalR [34].

Математическая модель динамики, являющаяся сердцем цифрового двойника, реализована на C# в виде иерархии классов, поддерживающих три уровня детализации. Кинематическая модель с четырьмя степенями свободы описывает только движение центра масс и используется для быстрого прототипирования маршрутов и симуляции роя беспилотных аппаратов, где вычислительная эффективность важнее физической точности. Линеаризованная модель с шестью степенями свободы использует постоянные коэффициенты в уравнениях Эйлера и применяется для первичной настройки ПИД-регуляторов стабилизации. Полная нелинейная модель, также с шестью степенями свободы, интегрирует уравнения движения методом Рунге-Кутты четвёртого порядка, учитывает эффект земли, нелинейное аэродинамическое сопротивление, ветровые возмущения в виде модели Драйдена и температурные дрейфы сенсоров. Эта модель используется для финальной валидации алгоритмов управления и моделирования отказных ситуаций. Модель сенсоров добавляет к истинным значениям, получаемым из динамической модели, реалистичные шумы (белый гауссовский шум со спектральной плотностью, соответствующей реальным датчикам), медленно меняющиеся смещения нуля, моделируемые случайным блужданием, и эффекты квантования аналого-цифрового преобразователя. Все компоненты модели написаны на чистом C# с акцентом на вычислительную эффективность, что позволяет достигать частоты обновления до двух тысяч герц на современном серверном оборудовании.

Для организации обмена данными в реальном времени между сервером и клиентами используется библиотека SignalR, которая автоматически выбирает оптимальный транспорт (WebSockets, Server-Sent Events или Long Polling) в зависимости от возможностей браузера и сетевых условий. SignalR-хаб предоставляет два основных метода: присоединение к определённой симуляции по её идентификатору и отправка команд управления (пауза, возобновление, внедрение отказа). При запуске симуляции клиент получает от сервера уникальный URL для WebSocket-соединения и устанавливает постоянный канал, по которому сервер передаёт телеметрические пакеты с частотой до тридцати герц. Каждый пакет содержит временную метку, текущее положение аппарата в трёхмерном пространстве, его ориентацию в углах Эйлера или кватернионах, линейную и угловую скорости, показания виртуальных сенсоров, а также величину рассогласования между виртуальной траекторией и реальным логом (если симуляция запущена в режиме сравнения). SignalR также обеспечивает автоматическое переподключение при временных разрывах связи и сохраняет состояние последней переданной телеметрии, что позволяет клиенту бесшовно продолжить отображение после восстановления соединения.

Управление жизненным циклом симуляций реализовано через фоновый сервис, работающий на протяжении всего времени работы веб-приложения. Этот сервис использует потокобезопасную коллекцию для хранения активных симуляций и неблокирующую очередь для постановки новых задач. При поступлении команды на запуск симуляции в очередь помещается рабочий элемент, содержащий идентификатор симуляции, тип модели, параметры окружающей среды и опциональный идентификатор реального лога для сравнения. Фоновый сервис извлекает элементы из очереди, создаёт для каждого новый экземпляр модели динамики через фабрику, загружает из базы данных необходимые конфигурационные параметры и запускает выполнение в отдельной задаче. Каждая симуляция выполняется в собственном контексте, изолированном от остальных, что предотвращает влияние одной симуляции на производительность другой. По окончании симуляции фоновый сервис вызывает модуль сравнения для расчёта метрик, обновляет статус симуляции в базе данных и отправляет клиенту финальное сообщение с результатами. Если симуляция была прервана из-за ошибки или превышения максимальной длительности, сервис также корректно обрабатывает эту ситуацию, освобождая ресурсы и уведомляя пользователя.

Модуль сравнения представляет собой отдельный сервис, который принимает на вход два временных ряда реальную траекторию из загруженного лога и смоделированную траекторию из виртуального полёта. Поскольку временные метки в этих рядах могут не совпадать, первым шагом выполняется синхронизация: реальная траектория интерполируется на временную сетку виртуальной с помощью кусочно-линейной интерполяции или сплайнов третьего порядка. После синхронизации вычисляется набор метрик, включающих среднеквадратичную ошибку позиции в трёхмерном пространстве, максимальную абсолютную ошибку ориентации по каждому из углов Эйлера, интегральную абсолютную ошибку скорости, расстояние Хаусдорфа между множествами точек траектории как меру максимального расхождения, а также временную задержку между сигналами, вычисляемую через кросс-корреляцию. Для вычисления этих метрик сервис использует библиотеку Math.NET Numerics, предоставляющую эффективные реализации линейной алгебры, интегрирования и статистических функций. Результаты сравнения сохраняются в базе данных в формате JSON вместе с идентификатором симуляции, что позволяет в любой момент запросить историю и построить графики изменения точности модели при варьировании параметров.

Хранение данных организовано комбинированным способом. Реляционная база данных PostgreSQL (или Microsoft SQL Server) через Entity Framework Core хранит метаинформацию о пользователях, симуляциях, загруженных логах и результатах сравнения. Для повышения производительности запросов созданы индексы по полям UserId, Status и CreatedAt, а также настроено полнотекстовое индексирование для поиска по имени файла или описанию симуляции. Сами временные ряды как загруженные реальные логи, так и сгенерированные виртуальные траектории сохраняются в колоночном формате Parquet со сжатием Snappy, который обеспечивает высокую степень компрессии (обычно в пять-десять раз по сравнению с CSV) и позволяет выполнять фильтрацию по временному диапазону без загрузки всего файла в память. Parquet-файлы хранятся либо в локальной файловой системе сервера, либо в облачном объектном хранилище (совместимом с S3), что обеспечивает возможность масштабирования и резервного копирования. Исходные загруженные пользователем логи в форматах ULog, BIN или CSV также сохраняются для возможности повторной обработки в случае изменения алгоритмов предобработки или калибровки.

Клиентская часть веб-приложения реализована на Blazor WebAssembly, что позволяет выполнять код на C# непосредственно в браузере пользователя. Такой подход даёт возможность переиспользовать между сервером и клиентом модели данных, валидационные атрибуты и даже некоторые алгоритмы предобработки. Пользовательский интерфейс построен с использованием компонентной библиотеки MudBlazor, реализующей принципы Material Design и обеспечивающей адаптивный дизайн для экранов различных размеров. Трёхмерная визуализация полёта выполняется с помощью библиотеки Three.js, которая инициализируется и управляется через механизм JSInterop — мост между управляемым кодом C# и JavaScript-окружением браузера. При загрузке страницы инициализируется сцена с камерой, освещением, сеткой координат и загружается трёхмерная модель беспилотного аппарата в формате GLTF или GLB. В процессе симуляции каждое полученное через SignalR телеметрическое сообщение приводит к обновлению положения и ориентации модели в пространстве, добавлению новой точки к линиям траекторий (реальная траектория отображается красным цветом, виртуальная — синим или зелёным), а также к перерисовке дашборда с числовыми значениями параметров полёта. Пользователь имеет возможность переключать режим камеры (следование за аппаратом, свободное вращение, вид сверху), приближать и отдалять сцену, а также сохранять текущий вид в графический файл для последующего включения в отчёт.

Безопасность веб-приложения обеспечивается на нескольких уровнях. Аутентификация пользователей реализована через ASP.NET Core Identity с хранением учётных записей в PostgreSQL и поддержкой двухфакторной аутентификации для пользователей с повышенными привилегиями. Для доступа к API и SignalR-хабу используется JWT (JSON Web Token), который выдаётся при успешном входе в систему и должен передаваться во всех последующих запросах в заголовке Authorization. SignalR поддерживает передачу токена через строку запроса при установке WebSocket-соединения, что особенно удобно для клиентских приложений. На уровне авторизации реализована ролевая модель: обычные пользователи могут запускать симуляции, загружать логи и просматривать только свои собственные результаты; исследователи имеют доступ к расширенным метрикам и могут сохранять симуляции как шаблоны; администраторы управляют пользователями, просматривают все симуляции и настраивают параметры системы (например, максимальное количество параллельных симуляций на сервере). Все загружаемые файлы логов проходят валидацию по расширению, магическому числу (сигнатуре) и размеру, а также сканируются на вредоносное содержимое, что предотвращает атаки через загрузку исполняемых файлов или архивов-бомб.

Развёртывание системы поддерживает два основных режима. Для разработки и небольших инсталляций используется Docker Compose, который поднимает контейнеры с PostgreSQL, Redis (для бэкплейна SignalR при горизонтальном масштабировании), серверным приложением ASP.NET Core и статическими файлами Blazor WebAssembly, обслуживаемыми через Nginx. Этот режим удобен для быстрого старта и тестирования на локальной машине. Для промышленной эксплуатации в облаке или корпоративном дата-центре подготовлены манифесты для Kubernetes с автоматическим масштабированием подов бэкенда в зависимости от загрузки CPU и количества активных SignalR-соединений. В этом режиме база данных PostgreSQL выносится на управляемый экземпляр, а файловое хранилище Parquet заменяется на S3-совместимое объектное хранилище, что обеспечивает отказоустойчивость и возможность горизонтального масштабирования до десятков параллельных симуляций. В обоих режимах предусмотрены liveness-пробы для автоматического перезапуска зависших компонентов и readiness-пробы, гарантирующие, что новый под не начнёт принимать трафик до полной инициализации всех зависимостей.

Мониторинг работоспособности и производительности системы осуществляется с использованием стека Prometheus и Grafana. ASP.NET Core приложение экспортирует метрики в формате, понятном Prometheus, включая количество HTTP-запросов по эндпоинтам, время их выполнения, количество активных соединений SignalR, загрузку процессора и памяти, а также кастомные метрики — число запущенных симуляций, количество ошибок модели, среднюю частоту обновления телеметрии. На основе этих метрик в Grafana построены дашборды для администратора, отображающие текущую загрузку системы, долю успешных симуляций и предупреждения о превышении пороговых значений. Логирование событий ведётся через Serilog с записью в структурированном формате JSON и отправкой в централизованную систему агрегации логов (например, Elasticsearch или Loki), что позволяет выполнять поиск по всем компонентам системы и анализировать причины сбоев.

Таким образом, разработанная архитектура веб-приложения на C# ASP.NET Core представляет собой законченное, масштабируемое и безопасное решение для создания цифровых двойников беспилотных летательных аппаратов. Она охватывает все этапы работы с системой: от аутентификации пользователя и загрузки реальных полётных данных до запуска высокоточных симуляций, визуализации их результатов в реальном времени и генерации аналитических отчётов. Использование современного стека технологий, включающего .NET 8, SignalR, Blazor WebAssembly и Three.js, обеспечивает как высокую производительность вычислений на сервере, так и богатый интерактивный опыт на стороне клиента. Модульность и чёткое разделение слоёв позволяют легко модифицировать отдельные компоненты (например, добавить новую модель динамики или другой формат импорта логов) без нарушения работы остальной части системы. Ниже на рисунке 2.1 представлена составленная диаграмма классов.

Рисунок 2.1 – Диаграмма классов