Н3

Н2

Н1

Рисунок Изменение масштабов объектов исследования на изображении при подъеме БПЛА вертикально вверх (уменьшение по законам перспективы), при увеличении площади наблюдаемого пространства. При полете по простым или более сложным траекториям используется система управления БПЛА, которая может быть представлена в следующем виде

Конструкция

БПЛА

Внешняя среда

(атмосфера)

Система

Системы связи

БПЛА

управления

Коммуникации

с данными

Набор

датчиков

Исполнительные механизмы

Бортовой компьютер

К датчикам относится высотометр, акселерометр, гироскоп и магнетометр, GPS/ГЛОНАСС.

Акселерометр

Магнетометр

Гироскоп

Высотометр

GPS ГЛОНАСС

Набор датчиков

Log

файл

С каждого датчика в единицу времени полета собирается информация.

Структура лог-файла БПЛА — это хронологическая запись телеметрии и системных событий полета. Она зависит от прошивки БПЛА, но всегда содержит метаданные, параметры навигации (GPS, IMU) и статусы оборудования, образуя четыре основных структурных блока

1. Заголовок (Header)

Содержит служебную информацию в начале файла:

Версия прошивки: например, ArduPilot V4.x или PX4.

Тип летательного аппарата: мультикоптер, самолет, Vtol.

Дата и время: точное время начала записи.

Формат данных: описание того, как именно сгруппированы последующие байты или строки.

2. Блок параметров (Parameters)

Список всех настроек полетного контроллера на момент взлета. Позволяет точно восстановить конфигурацию дрона (например, лимиты по высоте, настройки ПИД-регуляторов, отказоустойчивость).

3. Основной массив телеметрии (Data)

Построчная или блочная запись параметров полета с частотой от 1 до 50 Гц. Она состоит из различных сообщений, каждое из которых начинается с идентификатора (ID). Частые типы данных:

GPS/GNSS: Координаты (широта, долгота), высота, количество спутников (\(Sat\)), точность позиционирования (\(HDOP\)).

IMU (Инерциальная система): Данные с акселерометров, гироскопов и магнитометров для отслеживания углов ориентации (тангаж, крен, рысканье).

Силовая установка: Напряжение батареи (\(Volt\)), потребляемый ток (\(Curr\)), температура регуляторов скорости (ESC) и обороты моторов.

Режимы полета: Текущий полетный режим (например, \(Loiter\), \(RTL\), \(Stabilize\)) и статус выполнения полетного задания.

4. События и ошибки (Messages / Events)

Журнал дискретных (разовых) событий, которые могут происходить во время полета:

Изменение полетного режима.

Ошибки датчиков (например, сбой компаса, потеря GPS-сигнала).

Срабатывание системы безопасности (возврат домой, предупреждение о низком заряде).

Нажатия кнопок или действия оператора.

Основные типы форматов логов:

Формат .BIN / .LOG (ArduPilot): Бинарный файл, требующий конвертации или декодирования (например, программой Mission Planner). Для удобства анализа он разбирается на составляющие таблицы (например, \(ATT\) — углы ориентации, \(GPS\), \(CURR\)).

Формат .ULOG (PX4): Современный бинарный формат с оптимизированным сжатием, расшифровку которого можно проводить через UAV Toolbox или инструменты разработчика.

Формат .DAT (DJI): Проприетарный шифрованный формат, встроенный во внутреннюю память БПЛА DJI. Требует дешифровки через фирменное ПО.

Формат .TLOG (Telemetry Log): Журнал, который пишется на наземной станции (ноутбуке или пульте управления), а не на самом БПЛА. Фиксирует пакеты данных, принятые по радиоканалу

Фаза анализа полета

Оценка качества полета

Анализ временной информации

Чтение

файла

Протокол полета

Визуализация полета

Получение

файла

_____________________________________________________________

LOG

файл

Внешнее воздействие

Фаза полета БПЛА

Набор

датчиков

Маршрут

полета

БПЛА

Исполнительные механизмы

Система управления