Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра Автоматизированных систем управления (АСУ)

МЕТОД И ПРОГРАММА АННОТИРОВАНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ НА ОСНОВЕ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ИХ КРОН.

ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Учебной практики: «Технологическая практика (рассред.)»

(вид практики: тип практики)

Студент гр. 435-М1

_________ И.С. Федорцов

«___» ____________2026 г.

Руководитель практики от профильной организации:

Профессор каф. АСУ, д.т.н

_________			_________ М.Ю. Катаев

оценка	           		«___» ____________2026 г.

Руководитель практики от

Университета:

Профессор каф. АСУ, д.т.н.

_________			_________ Е.Б. Грибанова

оценка	           		«___» ____________2026 г.

Томск 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

|  | УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой АСУ Романенко В.В. (подпись) 13.06.2026 |
| --- | --- |

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на учебную практику: «Технологическая практика (рассред.)»

студенту гр. 435-М1 факультета систем управления

Федорцову Ивану Сергеевичу

(Ф.И.О студента)

- Тема практики: Метод и программа аннотирования и автоматического определения параметров деревьев на основе размеров и формы их крон.

- Цель практики – исследование методов и алгоритмов, необходимых для разработки подхода к автоматическому определению параметров деревьев по изображениям лесных территорий, полученным с беспилотных летательных аппаратов.

- Сроки прохождения практики: с 9 февраля по 13 июня 2026 г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики

| № п/п | Перечень заданий | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | выполнить обзор и анализ научной и технической литературы по вопросам дистанционного мониторинга лесов, таксации лесных насаждений, обработки изображений и выделения крон деревьев | 09.02 – 03.03 |
| 2. | исследовать методы подготовки и обработки изображений лесных территорий, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов | 03.03 – 17.03 |
| 3. | провести экспериментальное исследование подходов к сегментации крон деревьев на изображениях лесных участков | 17.03 – 31.03 |
| 4. | выполнить анализ аллометрических зависимостей, применяемых для определения параметров деревьев на основе геометрических характеристик их крон | 31.03 – 13.06 |

Дата выдачи: «09» февраля 2026 г.

Руководитель практики от университета

| Профессор каф. АСУ, д.т.н. (должность) | (Подпись) |  | Е.Б. Грибанова (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |

Согласовано:

Руководитель практики от профильной организации

| Профессор каф. АСУ, д.т.н. (должность) | (Подпись) |  | М.Ю. Катаев (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |

Принял к исполнению «3» февраля 2026 г.

| Студент гр. 435-М1 | (Подпись) | И.С. Федорцов (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |

Оглавление

Введение	7

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ	10

1.1 Лесные насаждения как объект автоматизированного анализа	10

1.2 Таксация леса и ограничения традиционных методов	11

1.3 Применение БПЛА и изображений лесных территорий в задачах мониторинга	13

1.4 Аннотирование изображений и выделение крон деревьев	15

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ	18

2.1 Особенности изображений, полученных с БПЛА	18

2.2 Факторы, влияющие на качество обработки изображений	20

2.3 Подготовка разметки и масок крон деревьев	22

2.4 Формирование входных и выходных данных	25

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СЕГМЕНТАЦИИ КРОН ДЕРЕВЬЕВ	28

3.1 Постановка задачи сегментации крон на изображениях лесных территорий	28

3.2 Выбор подхода к выделению отдельных крон дервевьев	30

3.3 Расчёт геометрических параметров кроны	32

3.4 Анализ факторов, влияющих на достоверность сегментации	35

4 АНАЛИЗ И ВЫБОР АЛЛОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ	39

4.1 Основные положения аллометрии в задачах лесотаксации	39

4.2 Использование геометрических характеристик кроны для расчёта параметров дерева	41

4.3 Учёт сомкнутости крон и сезонных условий съёмки	42

4.4 Выбор аллометрических моделей для расчёта таксационных параметров	44

Заключение	48

Список использованных источников	51

Введение

Лесные насаждения являются важнейшим компонентом природной среды и выполняют экологические, климатические, хозяйственные и средообразующие функции. Для рационального использования лесных ресурсов требуется получение достоверной информации о состоянии древостоев, их структуре, плотности, породном составе и таксационных параметрах отдельных деревьев. К числу таких параметров относятся высота дерева, диаметр ствола, размеры и площадь кроны, а также характеристики, связанные с состоянием и пространственным размещением деревьев [1].

Традиционные методы лесотаксации основаны преимущественно на наземных измерениях. Они позволяют получать достаточно точные данные, однако требуют значительных временных, трудовых и финансовых затрат. Проведение полевых обследований затрудняется при работе на больших, удалённых или труднодоступных территориях. Кроме того, наземные измерения не всегда обеспечивают необходимую оперативность обновления информации о состоянии лесных массивов [2].

В связи с этим всё большее значение приобретают дистанционные методы получения данных о лесных насаждениях. Одним из перспективных направлений является применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих получать изображения лесных территорий с высоким пространственным разрешением. Такие изображения могут использоваться для анализа структуры древесного полога, выделения отдельных деревьев, определения параметров крон и последующей оценки таксационных характеристик.

При съёмке лесных территорий сверху наиболее доступным для анализа объектом является крона дерева. По её форме, площади, диаметру и другим геометрическим характеристикам можно получить информацию, необходимую для дальнейшего расчёта параметров дерева. Поэтому задача выделения крон на изображениях является одним из ключевых этапов автоматизированной обработки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов.

Однако обработка изображений лесных территорий связана с рядом сложностей. На качество выделения крон влияют неоднородность лесной сцены, различия в форме и размерах деревьев, сомкнутость древесного полога, наличие теней, сезонные особенности съёмки, освещённость, высота полёта и характеристики камеры. В результате возникает необходимость исследования методов подготовки изображений, выбора алгоритмов сегментации и анализа способов интерпретации полученных результатов.

Особое значение имеет переход от геометрических характеристик кроны к таксационным параметрам дерева. Для этого используются аллометрические зависимости, позволяющие устанавливать связь между измеряемыми признаками кроны и такими параметрами, как высота дерева или диаметр ствола. Применение таких зависимостей позволяет использовать результаты обработки изображений не только для выделения объектов, но и для получения количественных характеристик лесных насаждений [3].

Целью технологической практики являлось исследование методов и алгоритмов, необходимых для автоматического определения параметров деревьев по изображениям лесных территорий, полученным с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Для достижения поставленной цели в ходе практики были поставлены следующие задачи:

выполнить обзор и анализ научной и технической литературы по вопросам дистанционного мониторинга лесов, таксации лесных насаждений, обработки изображений и выделения крон деревьев;

исследовать методы подготовки и обработки изображений лесных территорий, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов;

провести экспериментальное исследование алгоритмов сегментации крон деревьев на изображениях лесных участков;

выполнить анализ аллометрических зависимостей, применяемых для определения параметров деревьев на основе геометрических характеристик их крон.

Объектом исследования в рамках технологической практики являются изображения лесных территорий, полученные с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Предметом исследования являются методы подготовки, обработки и сегментации изображений крон деревьев, а также аллометрические зависимости, используемые для оценки таксационных параметров деревьев.

В ходе практики основное внимание было уделено анализу этапов, необходимых для автоматизированного определения параметров деревьев. К таким этапам относятся подготовка исходных изображений, аннотирование и выделение крон, расчёт геометрических характеристик кроны, а также выбор зависимостей, позволяющих перейти от параметров кроны к характеристикам дерева.

Практическая значимость выполненной работы заключается в возможности использования полученных результатов при разработке программного средства для автоматизированной обработки изображений лесных насаждений. Такое средство может применяться при решении задач дистанционного мониторинга лесов, инвентаризации лесных ресурсов, предварительной оценки состояния древостоев и поддержки принятия решений в области лесного хозяйства.

1 ОБЗОР ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ

1.1 Лесные насаждения как объект автоматизированного анализа

Лесные насаждения представляют собой сложную природную систему, включающую древесную, кустарниковую и травянистую растительность, почвенный покров, элементы рельефа и микроклиматические условия. В отличие от технических объектов, лес характеризуется высокой пространственной неоднородностью и изменчивостью во времени. На структуру лесного массива влияют породный состав, возраст деревьев, плотность произрастания, условия освещённости, сезонное состояние растительности и особенности рельефа.

Для автоматизированного анализа лес представляет интерес как совокупность пространственно распределённых объектов, каждый из которых обладает геометрическими, спектральными и структурными признаками. При использовании изображений, полученных сверху, основная информация о древостое сосредоточена в верхнем ярусе леса. Именно древесный полог формирует наблюдаемую поверхность лесного массива и определяет внешний вид изображения [4].

Отдельное дерево в лесном массиве может быть описано через совокупность биометрических и таксационных характеристик. К ним относятся высота дерева, диаметр ствола, диаметр кроны, площадь кроны, форма кроны, породная принадлежность и пространственное положение. При наземном обследовании часть этих параметров может быть измерена непосредственно. При дистанционном анализе большинство характеристик определяется косвенно, на основе признаков, доступных на изображении.

Наиболее значимым объектом при обработке изображений лесных территорий является крона дерева. При съёмке с беспилотного летательного аппарата ствол в большинстве случаев скрыт верхним пологом, а корневая система недоступна для визуального наблюдения. Крона, напротив, хорошо отображается на снимках и может быть использована для расчёта площади, диаметра, формы и положения дерева. Поэтому задача выделения крон является исходной для последующего определения параметров отдельных деревьев.

Кроны деревьев могут существенно различаться по форме и размеру. У разных пород форма кроны может быть округлой, эллипсовидной, вытянутой, неправильной или сложной. Кроме того, внешний вид кроны зависит от возраста дерева, плотности насаждения, освещённости, наличия соседних деревьев и сезонного состояния листвы. Эти особенности делают лесные изображения сложными для автоматической обработки, так как границы отдельных крон не всегда выражены явно.

Важной особенностью лесных насаждений является сомкнутость крон. В плотных древостоях кроны соседних деревьев могут перекрываться или сливаться в единую визуальную область. В таких случаях отдельное дерево на изображении может быть трудно отделить от соседних объектов. Кроме того, часть деревьев нижнего яруса может быть полностью закрыта верхним пологом и не отображаться на снимке. Это ограничивает точность автоматического подсчёта деревьев и расчёта их параметров.

Автоматизированный анализ лесных насаждений должен учитывать как биологическую природу объекта, так и особенности его отображения на изображении. Для этого необходимо рассматривать лес не только как совокупность деревьев, но и как сложную структуру, в которой отдельные объекты могут перекрываться, иметь различную форму и изменяться в зависимости от условий съёмки [5].

1.2 Таксация леса и ограничения традиционных методов

Таксация леса представляет собой совокупность методов определения количественных и качественных характеристик лесных насаждений. Она используется для оценки состояния леса, планирования лесохозяйственных мероприятий, инвентаризации лесных ресурсов, анализа продуктивности древостоев и мониторинга изменений лесного фонда.

К основным таксационным параметрам относятся породный состав, возраст насаждения, высота деревьев, диаметр ствола, полнота, запас древесины, густота, сомкнутость полога и состояние деревьев. Эти характеристики позволяют оценивать структуру древостоя, его хозяйственную ценность, устойчивость и динамику развития.

Традиционные методы таксации основаны на наземных обследованиях. При таком подходе специалисты выполняют измерения непосредственно на пробных площадях или маршрутах. Измеряются диаметры стволов, высоты деревьев, расстояния между деревьями, породный состав, состояние крон и другие признаки. Наземные методы позволяют получать точные данные, однако имеют ряд ограничений.

Первым ограничением является высокая трудоёмкость. Для получения достоверной информации требуется выезд специалистов на местность, проведение измерений, фиксация данных и последующая обработка результатов. При обследовании больших лесных массивов это требует значительных временных и организационных затрат.

Вторым ограничением является сложность работы на труднодоступных территориях. Лесные участки могут находиться в удалённых районах, на заболоченных, горных или густо заросших территориях. В таких условиях проведение регулярных наземных измерений затрудняется или становится экономически нецелесообразным.

Третьим ограничением является недостаточная оперативность обновления информации. Состояние лесных насаждений может изменяться под влиянием пожаров, вредителей, болезней, вырубок, ветровалов и климатических факторов. Наземные обследования не всегда позволяют быстро получить актуальные данные о таких изменениях.

Дистанционные методы позволяют частично преодолеть эти ограничения. Использование аэрофотосъёмки, космических снимков и данных беспилотных летательных аппаратов обеспечивает возможность обследования больших площадей за меньший промежуток времени. При этом изображения высокого пространственного разрешения позволяют анализировать не только общий контур лесного массива, но и признаки отдельных деревьев.

Однако дистанционный подход не полностью заменяет наземные измерения. Часть параметров дерева не может быть определена напрямую по изображению. Например, диаметр ствола обычно не виден при съёмке сверху, а высота дерева требует дополнительных данных или расчётных зависимостей. Поэтому в задачах автоматизированной таксации большое значение имеют косвенные методы оценки, в том числе использование геометрических характеристик кроны и аллометрических зависимостей.

Таким образом, традиционная таксация обеспечивает точность, но ограничена по скорости и масштабу применения. Дистанционные методы позволяют расширить охват и повысить оперативность анализа, однако требуют разработки алгоритмов обработки изображений, выделения крон и расчёта параметров деревьев на основе наблюдаемых признаков.

1.3 Применение БПЛА и изображений лесных территорий в задачах мониторинга

Беспилотные летательные аппараты являются одним из наиболее перспективных средств получения данных для анализа лесных территорий. Их применение позволяет выполнять съёмку участков с высоким пространственным разрешением, выбирать высоту полёта, оперативно получать актуальные изображения и повторять съёмку в разные периоды времени.

В отличие от спутниковых снимков, изображения с БПЛА могут иметь значительно более высокую детализацию. Это особенно важно при решении задач подеревного анализа, где требуется различать отдельные кроны, определять их границы, размеры и взаимное расположение. При достаточном качестве съёмки такие изображения позволяют переходить от анализа лесного массива в целом к анализу отдельных деревьев.

Изображения лесных территорий, полученные с БПЛА, могут использоваться для решения различных задач: оценки состояния насаждений, выявления повреждённых участков, контроля вырубок, анализа сомкнутости полога, подсчёта деревьев, выделения крон, расчёта площади крон и последующего определения таксационных параметров. В задачах автоматизированного анализа особое значение имеет возможность получения ортофотопланов и ортофотомозаик, на которых лесной участок представлен в единой координатной системе.

Качество изображений, получаемых с БПЛА, зависит от ряда факторов. К ним относятся высота полёта, разрешение камеры, фокусное расстояние, угол съёмки, перекрытие кадров, освещённость, погодные условия, сезон съёмки и наличие теней. При изменении этих факторов один и тот же участок леса может отображаться по-разному, что влияет на точность последующей обработки.

Высота полёта определяет масштаб изображения и размер пикселя на местности. При малой высоте полёта повышается детализация, но уменьшается площадь одного кадра и возрастает объём данных. При большой высоте увеличивается охват территории, однако отдельные кроны могут отображаться менее подробно. Поэтому выбор высоты съёмки должен соответствовать требуемой точности выделения объектов.

Освещённость и тени также оказывают существенное влияние на качество обработки. Тени от деревьев могут скрывать границы крон, создавать ложные контуры или затруднять разделение соседних объектов. При съёмке в разные периоды дня изменяется направление освещения, что приводит к изменению визуального облика одного и того же древостоя.

Сезонные условия особенно важны для лиственных пород. В летний период кроны имеют развитую листву и хорошо выраженную проекцию, но при плотном пологе отдельные деревья могут сливаться. В безлистный период лучше различаются стволы и ветви, однако снижается информативность изображения для анализа площади лиственной кроны. Для хвойных пород сезонные изменения менее выражены, но освещённость, снежный покров и влажность также могут влиять на качество снимков.

Таким образом, изображения с БПЛА являются ценным источником данных для автоматизированного мониторинга лесных насаждений. При этом их использование требует учёта параметров съёмки и внешних условий, поскольку от качества исходных изображений напрямую зависит точность выделения крон и расчёта параметров деревьев.

1.4 Аннотирование изображений и выделение крон деревьев

Аннотирование изображений является одним из ключевых этапов подготовки данных для автоматизированного анализа лесных территорий. Под аннотированием понимается выделение объектов на изображении и задание их пространственного описания. В рассматриваемой задаче основным объектом аннотирования является крона дерева [6].

Крона может быть представлена различными способами. Наиболее простым вариантом является ограничивающий прямоугольник, задающий область расположения дерева на изображении. Такой способ подходит для задач детекции, когда требуется определить наличие объекта и его примерное положение. Однако для расчёта площади, формы и диаметра кроны прямоугольника недостаточно, так как он не повторяет реальный контур объекта.

Более точным способом является контурная разметка или маска кроны. Маска позволяет выделить пиксели изображения, относящиеся к конкретной кроне, и отделить их от фона и соседних объектов. Такое представление необходимо для расчёта геометрических характеристик: площади проекции кроны, эквивалентного диаметра, вытянутости, формы и положения центра объекта.

Выделение крон деревьев может выполняться вручную, полуавтоматически или автоматически. Ручная разметка обеспечивает контроль качества, но требует значительных затрат времени. Полуавтоматические методы позволяют ускорить процесс за счёт предварительного выделения объектов с последующей корректировкой специалистом. Автоматические методы основаны на алгоритмах цифровой обработки изображений и компьютерного зрения.

К традиционным методам обработки относятся пороговая сегментация, выделение границ, поиск локальных максимумов, анализ текстурных признаков и объектно-ориентированная классификация. Такие методы могут быть эффективны при достаточно однородных условиях съёмки, но их точность снижается при сложной структуре полога, тенях, изменении освещённости и перекрытии крон.

Современные подходы к выделению крон всё чаще используют методы машинного обучения и нейросетевые модели. Они позволяют учитывать сложные визуальные признаки объектов и решать задачи детекции или instance-сегментации. Instance-сегментация особенно важна для анализа деревьев, поскольку она позволяет выделять каждую крону как отдельный объект, а не просто разделять изображение на классы «крона» и «фон».

Качество аннотирования и сегментации напрямую влияет на точность последующего расчёта параметров деревьев. Ошибка в границе маски приводит к искажению площади кроны, диаметра, формы и положения центра. Если несколько соседних крон объединяются в один объект, параметры дерева будут завышены. Если одна крона ошибочно разделяется на несколько частей, результаты расчёта также становятся некорректными.

Особую сложность представляет выделение крон в сомкнутых насаждениях. При плотном расположении деревьев границы между кронами могут быть слабо выражены или полностью отсутствовать. Кроме того, кроны деревьев нижнего яруса могут быть закрыты верхним пологом и не отображаться на снимке. В таких условиях автоматический алгоритм должен учитывать не только цветовые признаки, но и форму, текстуру, тени и пространственное расположение объектов.

Результатом аннотирования является набор размеченных объектов, каждый из которых связан с определённым деревом. Для дальнейшего анализа важно сохранять не только изображение и маску, но и сопутствующие сведения: идентификатор дерева, координаты объекта, площадь кроны, диаметр, породу, параметры съёмки и другие характеристики. Такое структурированное представление данных позволяет использовать результаты сегментации для расчёта таксационных параметров и формирования базы данных.

2 ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ И ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2.1 Особенности изображений, полученных с БПЛА

Изображения лесных территорий, полученные с беспилотных летательных аппаратов, отличаются высокой детализацией и позволяют рассматривать лесной массив не только как сплошной участок растительности, но и как совокупность отдельных древесных объектов. При достаточном пространственном разрешении на таких изображениях могут быть различимы границы крон, межкроновые промежутки, участки теней, повреждённые деревья, просветы в пологе и особенности пространственного размещения деревьев [7].

Основным преимуществом съёмки с БПЛА является возможность получения данных с малой высоты. Это обеспечивает более высокое пространственное разрешение по сравнению со многими спутниковыми снимками и позволяет анализировать отдельные элементы древесного полога. Для задачи определения параметров деревьев это особенно важно, поскольку исходной единицей анализа является не весь лесной участок, а отдельная крона дерева.

При обработке изображений лесных территорий необходимо учитывать, что снимок представляет собой двумерную проекцию сложной трёхмерной структуры. Верхний древесный полог закрывает стволы, нижние ветви и часть деревьев нижнего яруса. Поэтому доступными для анализа становятся прежде всего внешние признаки крон: форма, площадь, диаметр, контур, текстура, цвет и взаимное расположение объектов.

Изображения, полученные с БПЛА, могут быть представлены в виде отдельных кадров, серии перекрывающихся снимков или ортофотомозаики. Отдельные кадры удобны для локального анализа, однако они могут содержать перспективные искажения, неодинаковый масштаб и различия в освещённости. Ортофотомозаика позволяет объединить множество снимков в единое изображение участка, приведённое к единой координатной основе. Такой формат удобен для расчёта площадей, расстояний и пространственного положения объектов. На рисунке 2.1 представлен пример изображения лесного участка.

Рисунок 2.1 – Пример изображения лесного участка, полученного с БПЛА

На качество изображений влияют параметры полёта и характеристики съёмочной аппаратуры. К основным параметрам относятся высота полёта, пространственное разрешение, угол наклона камеры, степень перекрытия кадров, фокусное расстояние, разрешение матрицы и условия стабилизации изображения. Чем выше детализация снимка, тем больше информации доступно для выделения отдельных крон, однако одновременно возрастает объём данных и сложность вычислительной обработки.

Существенное влияние оказывают внешние условия съёмки. Освещённость, облачность, направление солнечного света, наличие теней, влажность листвы и сезонное состояние растительности могут изменять внешний вид одного и того же лесного участка. Например, тени между кронами могут восприниматься алгоритмом как границы объектов, а тени внутри самой кроны – как разрывы в её структуре. При плотной сомкнутости полога соседние кроны могут визуально объединяться, что затрудняет их разделение.

Для дальнейшей обработки важно, чтобы изображение имело достаточное качество, позволяющее различать отдельные объекты. Недостаточная резкость, сильные тени, пересветы, размытость, искажения масштаба и низкое разрешение могут приводить к ошибкам сегментации и некорректному расчёту параметров. Поэтому перед выделением крон изображения должны проходить этап проверки и подготовки.

Подготовленное изображение должно обеспечивать возможность определения границ кроны, расчёта площади проекции, вычисления центра объекта и перевода пиксельных измерений в метрические величины. Без этого невозможно корректно связать результаты обработки изображения с реальными параметрами дерева.

2.2 Факторы, влияющие на качество обработки изображений

Качество автоматической обработки изображений лесных территорий зависит от совокупности факторов, связанных как с условиями съёмки, так и с особенностями самого лесного массива. Эти факторы необходимо учитывать при выборе алгоритмов подготовки данных, сегментации и расчёта параметров деревьев.

Одним из основных факторов является пространственное разрешение изображения. Если разрешение недостаточно высокое, мелкие детали кроны сглаживаются, границы становятся невыраженными, а соседние объекты могут сливаться. При высоком разрешении кроны отображаются более детально, однако изображение становится более чувствительным к локальным теням, шумам и мелким неоднородностям внутри объекта.

Важным параметром является высота полёта БПЛА. При уменьшении высоты увеличивается детализация снимка, но уменьшается площадь покрытия одного кадра. При увеличении высоты возрастает охват территории, но снижается точность выделения отдельных крон. Поэтому выбор высоты полёта должен соответствовать масштабу решаемой задачи: для подеревного анализа требуется более высокая детализация, чем для оценки общего состояния участка.

На качество обработки существенно влияет освещённость. При боковом солнечном освещении тени от крон могут закрывать часть изображения и создавать дополнительные контуры. При ярком освещении возможны пересвеченные участки, на которых теряются различия между объектами. При пасмурной погоде тени выражены слабее, но изображение может иметь меньший контраст. Для алгоритмов сегментации важно, чтобы различия между кронами, фоном и межкроновыми промежутками оставались устойчивыми.

Сезон съёмки определяет внешний вид древесного полога. Для лиственных пород в летний период кроны имеют плотную листву и хорошо выраженную площадь проекции. В безлистный период контур кроны становится менее однородным, так как изображение формируется ветвями и просветами между ними. Для хвойных пород сезонные изменения менее выражены, однако наличие снега, влажности или изменения освещённости также может влиять на качество обработки.

Сомкнутость крон является одним из наиболее важных факторов для задачи выделения отдельных деревьев. В разреженных насаждениях кроны имеют выраженные границы и отделены межкроновыми промежутками. В сомкнутых насаждениях границы между соседними деревьями могут быть слабо различимы или полностью отсутствовать. В таких условиях алгоритм может объединить несколько крон в один объект либо, наоборот, разделить одну крону на несколько фрагментов.

На результат обработки влияет и породный состав древостоя. Кроны разных пород имеют различные форму, цвет, текстуру и характер ветвления. Хвойные деревья часто имеют более выраженную конусовидную или округлую структуру, тогда как лиственные породы могут образовывать сложные неправильные контуры. В смешанных насаждениях алгоритму требуется учитывать различия между породами, поскольку одни и те же параметры сегментации могут работать по-разному для разных типов крон.

Также необходимо учитывать качество исходной разметки. Если обучающая или контрольная разметка содержит неточные маски, неполные контуры или ошибочно объединённые объекты, это снижает достоверность оценки алгоритмов. Для задач автоматического анализа особенно важно, чтобы маска кроны соответствовала реальной горизонтальной проекции объекта, а не только приблизительной области его расположения.

Таким образом, качество обработки изображений определяется не только выбранным алгоритмом, но и характеристиками исходных данных. Для получения достоверных результатов необходимо учитывать разрешение, высоту съёмки, освещённость, сезон, сомкнутость полога, породный состав и точность разметки.

2.3 Подготовка разметки и масок крон деревьев

Подготовка разметки является необходимым этапом автоматизированного анализа изображений лесных территорий. Разметка задаёт пространственное положение объектов на изображении и формирует основу для расчёта их параметров. В задаче определения характеристик деревьев основным размечаемым объектом является крона [8].

Крона может быть представлена в виде ограничивающего прямоугольника, контура или бинарной маски. Ограничивающий прямоугольник позволяет определить примерное положение дерева на изображении, однако он не отражает реальную форму кроны. Такой способ больше подходит для задач детекции, где требуется только найти объект. Для расчёта площади, диаметра и формы кроны предпочтительным является использование контуров или масок.

Маска кроны представляет собой область изображения, пиксели которой относятся к конкретному дереву. Она позволяет отделить крону от фона, соседних деревьев, теней и межкроновых промежутков. На основе маски можно вычислить площадь проекции кроны, координаты центра, внешний контур, периметр, эквивалентный диаметр и дополнительные показатели формы. Ниже, на рисунке 2.2, представлены выделенные кроны деревьев.

Рисунок 2.2 – Пример разметки крон деревьев на изображении лесного участка

Подготовка масок может выполняться вручную, полуавтоматически или автоматически. Ручной способ обеспечивает высокий контроль качества, но требует значительных временных затрат. Полуавтоматический подход предполагает предварительное выделение кроны алгоритмом с последующей корректировкой результата. Автоматический подход основан на применении методов компьютерного зрения и нейросетевых моделей, способных выделять объекты без непосредственного участия пользователя.

Перед использованием масок необходимо проверить их корректность. Ошибки разметки могут проявляться в виде пропущенных крон, лишних объектов, неполных контуров, пересечений масок или объединения нескольких деревьев в один объект. Такие ошибки приводят к искажению расчётов, поскольку площадь и диаметр кроны напрямую зависят от качества выделенной области.

Для каждой выделенной кроны целесообразно задавать уникальный идентификатор. Он необходим для связи между исходным изображением, маской, рассчитанными параметрами и строкой в итоговой таблице. Такая связь позволяет отслеживать каждый объект на всех этапах обработки: от разметки до расчёта геометрических и таксационных характеристик.

При подготовке разметки также важно учитывать масштаб изображения. Первичные измерения выполняются в пикселях, однако для таксационного анализа необходимы метрические величины. Поэтому изображение должно содержать данные о пространственном разрешении или иметь возможность привязки к масштабу. Это позволяет перевести площадь и линейные размеры кроны из пиксельных значений в реальные единицы измерения.

Для перевода пиксельных измерений в метрические можно использовать следующие зависимости, представленные формулой 2.1:

Lm=Lpx×r,	(2.1)

где	Lm – линейный размер объекта;

Lpx – линейный размер объекта в пикселях;

r – пространственное разрешение изображения, м/пиксель.

Площадь объекта переводится по формуле, представленной формулой 2.2:

Sm2=Spx×r2,	(2.2)

где	Sm2 – площадь кроны в квадратных метрах;

Spx – площадь кроны в пикселях;

r – пространственное разрешение изображения, м/пиксель.

Эти формулы необходимо использовать после получения маски кроны. Сначала площадь и размеры определяются в пикселях, затем переводятся в метрические величины. Только после этого параметры могут использоваться для дальнейших расчётов и сопоставления с реальными характеристиками деревьев.

Результатом подготовки разметки является набор масок крон, связанных с исходным изображением и содержащих информацию о каждом выделенном объекте. Такой набор данных является основой для последующего расчёта геометрических параметров и применения аллометрических зависимостей.

2.4 Формирование входных и выходных данных

Для автоматизированного определения параметров деревьев необходимо заранее определить состав входных и выходных данных. Это позволяет выстроить последовательную схему обработки и обеспечить связь между исходными изображениями, результатами сегментации, рассчитанными параметрами и итоговым представлением данных.

К входным данным относятся изображения лесных территорий, полученные с беспилотных летательных аппаратов. Они могут быть представлены в виде отдельных снимков или ортофотомозаик. Для дальнейшей обработки изображение должно иметь достаточное пространственное разрешение, позволяющее различать кроны отдельных деревьев.

Вторым важным видом входных данных являются маски или контуры крон. Они задают положение каждого дерева на изображении и используются для расчёта геометрических параметров. Если маски формируются автоматически, они должны проходить проверку на корректность. Если маски создаются вручную, необходимо обеспечить единообразие правил разметки.

К входным данным также относятся параметры съёмки. Они включают высоту полёта, пространственное разрешение, масштаб изображения, дату и сезон съёмки, характеристики камеры и при необходимости координатную привязку. Эти сведения позволяют интерпретировать результаты обработки и учитывать условия, при которых были получены изображения.

Дополнительно могут использоваться сведения о породе дерева. Породная принадлежность важна при выборе аллометрических зависимостей, так как связь между размерами кроны, высотой дерева и диаметром ствола может отличаться для разных пород. Если порода неизвестна, она может задаваться пользователем, определяться по внешним признакам или рассчитываться отдельной классификационной моделью.

К выходным данным относятся результаты обработки каждого дерева. Для каждого объекта должны быть сохранены идентификатор, координаты центра кроны, площадь кроны, диаметр кроны, периметр, показатель формы и другие геометрические характеристики. На следующих этапах к этим данным могут добавляться расчётные таксационные параметры: высота дерева, диаметр ствола и дополнительные показатели, полученные на основе аллометрических моделей.

Итоговое представление данных может быть выполнено в виде таблицы. Каждая строка такой таблицы соответствует одному дереву, а столбцы содержат его параметры. Это позволяет выполнять сортировку, фильтрацию, сравнение объектов и последующий статистический анализ.

Пример структуры итоговой таблицы приведён ниже в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Примерная структура итоговой таблицы

| ID дерева | Порода | X центра | Y центра | Площадь кроны, м² | Диаметр кроны, м | Периметр, м | Сезон съёмки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сосна | 245.6 | 318.2 | 12.4 | 3.98 | 13.7 | лето | крона выделена корректно |
| 2 | берёза | 281.1 | 340.5 | 9.8 | 3.53 | 11.9 | лето | частичное перекрытие |
| 3 | ель | 312.8 | 296.4 | 15.1 | 4.39 | 15.4 | лето | сомкнутая группа |

Кроме табличных данных, выходным результатом может быть изображение с нанесёнными контурами крон и номерами деревьев. Такая визуализация необходима для проверки корректности разметки и сопоставления рассчитанных параметров с исходным изображением. При необходимости рядом с каждым объектом могут отображаться его основные характеристики: площадь кроны, диаметр, порода или номер дерева.

Общая последовательность подготовки и обработки данных может быть представлена на рисунке 2.3:

Рисунок 2.3 – Общая последовательность подготовки и обработки изображений лесных территорий

Представленная схема отражает основные этапы перехода от исходного изображения лесного участка к структурированному набору параметров деревьев. Сначала используется изображение, полученное с беспилотного летательного аппарата, затем выполняется разметка крон деревьев. После этого отдельным объектам присваиваются идентификаторы, рассчитываются геометрические параметры крон и учитываются дополнительные признаки, необходимые для выбора аллометрической модели. Завершающим этапом является расчёт параметров дерева и формирование индексированной таблицы с возможностью визуального контроля результатов.

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ СЕГМЕНТАЦИИ КРОН ДЕРЕВЬЕВ

3.1 Постановка задачи сегментации крон на изображениях лесных территорий

Сегментация крон деревьев является одним из ключевых этапов автоматизированного определения параметров деревьев по изображениям лесных территорий. От качества сегментации зависит точность последующего расчёта площади кроны, диаметра, положения центра, формы объекта и других геометрических характеристик. Ошибки на данном этапе приводят к искажению всех последующих расчётов, включая оценку таксационных параметров дерева.

Под сегментацией понимается выделение на изображении области, соответствующей определённому объекту. В рассматриваемой задаче таким объектом является крона дерева. При этом важно не только отделить древесный полог от фона, но и выделить каждую крону как отдельный объект. Поэтому задача относится не просто к семантической сегментации, а к instance-сегментации, при которой каждому найденному дереву соответствует отдельная маска и отдельный идентификатор.

Семантическая сегментация позволяет разделить изображение на классы, например «крона» и «фон». Такой подход полезен для общей оценки площади древесного покрова, но он недостаточен для подеревного анализа. Если несколько крон соприкасаются, семантическая сегментация может представить их как одну общую область. В результате становится невозможно определить количество деревьев и рассчитать параметры каждой кроны отдельно.

Instance-сегментация решает более сложную задачу: она должна не только определить пиксели, относящиеся к кронам, но и разделить соседние кроны между собой. Для автоматического определения параметров деревьев это является принципиально важным, так как каждая крона должна быть связана с отдельным деревом и отдельной строкой итоговой таблицы параметров.

Исходными данными для сегментации являются изображения лесных участков, полученные с беспилотных летательных аппаратов, и разметка крон деревьев. Разметка может использоваться для обучения модели, проверки качества результата или сравнения различных алгоритмов. В качестве результата сегментации формируется набор масок, каждая из которых соответствует отдельной кроне дерева.

Задача сегментации осложняется особенностями лесных изображений. Кроны могут иметь неправильную форму, различаться по размеру и цвету, частично перекрываться или сливаться с соседними кронами. На изображениях могут присутствовать тени, просветы, участки травянистой растительности, сухие ветви, открытая почва и другие элементы, которые затрудняют автоматическое выделение объектов.

Наиболее сложными являются участки с высокой сомкнутостью древесного полога. В таких условиях границы между соседними деревьями могут быть слабо выражены. Алгоритм может объединить несколько деревьев в один объект, если между ними отсутствует заметный промежуток. Возможна и обратная ошибка, когда одна большая крона разделяется на несколько фрагментов из-за теней, неоднородной текстуры или разрывов внутри объекта.

Для корректной постановки задачи необходимо определить, какие результаты должны быть получены после сегментации. К ним относятся:

маска каждой кроны;

координаты центра объекта;

внешний контур кроны;

площадь проекции кроны;

линейные размеры кроны;

идентификатор дерева;

возможность визуальной проверки результата.

Таким образом, сегментация крон рассматривается как этап перехода от исходного изображения к набору отдельных объектов, пригодных для количественного анализа. Основным требованием к алгоритму является способность выделять каждую крону как самостоятельную область и сохранять её форму с достаточной точностью для дальнейшего расчёта параметров.

3.2 Выбор подхода к выделению отдельных крон деревьев

Для выделения крон деревьев на изображениях лесных территорий могут использоваться различные группы методов: классические алгоритмы цифровой обработки изображений, объектно-ориентированные методы, методы машинного обучения и нейросетевые модели. Выбор подхода зависит от качества исходных данных, степени сомкнутости полога, требуемой точности и необходимости дальнейшего расчёта параметров отдельных деревьев.

Классические методы обработки изображений основаны на анализе яркости, цвета, контраста, текстуры и границ объектов. К ним относятся пороговая сегментация, выделение контуров, кластеризация пикселей, водораздельное преобразование и поиск локальных максимумов. Эти методы относительно просты в реализации и могут работать без большого набора обучающих данных.

Пороговая сегментация позволяет отделить растительность от фона по яркости или цветовым признакам. Однако для лесных изображений такой подход часто оказывается недостаточным. Кроны разных деревьев могут иметь близкие значения цвета, а тени и освещённые участки внутри одной кроны могут различаться сильнее, чем соседние объекты. Поэтому простое разделение по порогу не обеспечивает устойчивого выделения отдельных крон.

Методы выделения границ позволяют находить резкие переходы между объектами. Они могут использоваться для определения контуров крон, однако их эффективность снижается при слабовыраженных границах, высокой сомкнутости и наличии теней. В плотном древостое переход между соседними кронами может быть плавным, поэтому граница не всегда определяется корректно.

Водораздельное преобразование может применяться для разделения соприкасающихся объектов. Оно рассматривает изображение как поверхность, где локальные максимумы или минимумы соответствуют отдельным объектам. Такой подход может быть полезен для разделения крон, однако его результат сильно зависит от предварительной обработки изображения и выбора маркеров. При неправильном выборе параметров одна крона может быть разделена на несколько частей, либо несколько крон могут остаться объединёнными.

Объектно-ориентированные методы рассматривают изображение не как набор отдельных пикселей, а как совокупность областей. После предварительного разбиения изображения на сегменты анализируются форма, площадь, цвет, текстура и пространственное положение объектов. Такой подход ближе к задаче анализа крон, поскольку крона является целостным объектом, а не просто набором пикселей. Однако качество результата также зависит от параметров сегментации и особенностей изображения.

Нейросетевые методы обладают большей гибкостью при обработке сложных изображений. Модели глубокого обучения способны учитывать не только цветовые признаки, но и форму, текстуру, контекст и взаимное расположение объектов. Для задачи выделения крон деревьев могут применяться модели детекции объектов и модели instance-сегментации.

Модели детекции, например семейство YOLO, позволяют находить объекты на изображении и задавать их положение с помощью ограничивающих рамок. Такой подход полезен для подсчёта деревьев и определения примерного положения крон, но ограничивающая рамка не позволяет точно рассчитать площадь и форму кроны. Для определения геометрических параметров предпочтительнее использовать модели, которые формируют маску объекта.

Модели instance-сегментации позволяют получить маску каждой кроны. Такой результат лучше соответствует задаче автоматического расчёта параметров деревьев, так как маска сохраняет форму объекта и даёт возможность вычислить площадь, контур, периметр и эквивалентный диаметр. Поэтому для дальнейшего анализа наиболее целесообразным является подход, основанный на выделении крон в виде отдельных масок.

Выбор алгоритма должен учитывать следующие требования:

возможность выделения отдельных крон, а не только общей области древесного полога;

сохранение формы кроны;

устойчивость к теням и неоднородной освещённости;

работа с кронами разного размера;

возможность обработки сомкнутых участков;

получение результата, пригодного для расчёта метрических параметров.

На основании этих требований предпочтительным является использование алгоритмов instance-сегментации. Они позволяют связать каждую крону с отдельным деревом и сформировать набор данных для дальнейшего расчёта геометрических и таксационных характеристик. Классические методы могут использоваться как вспомогательные: для предварительной обработки, фильтрации, уточнения границ или сравнения с результатами нейросетевой сегментации.

3.3 Расчёт геометрических параметров кроны

После выделения кроны дерева на изображении появляется возможность перейти от визуального объекта к количественному описанию. Для этого каждая маска кроны рассматривается как отдельная область, по которой рассчитываются геометрические параметры. Эти параметры являются основой для последующего применения аллометрических зависимостей.

Первым рассчитываемым параметром является площадь проекции кроны.

Площадь кроны является одним из основных признаков, так как она характеризует размер горизонтальной проекции дерева. Этот параметр может использоваться как самостоятельный показатель, а также как входная величина для расчёта эквивалентного диаметра и аллометрических моделей.

Эквивалентный диаметр кроны определяется как диаметр круга, площадь которого равна площади выделенной кроны. Он рассчитывается по формуле 3.1:

Deq=2Sπ,	(3.1)

где	Deq – эквивалентный диаметр кроны, м;

S – площадь кроны, м2;

π – математическая константа.

Эквивалентный диаметр удобен тем, что позволяет описать крону одним линейным параметром даже в том случае, если её форма отличается от окружности. Такой показатель может использоваться для сравнения деревьев между собой и для дальнейшего расчёта параметров дерева.

Если форма кроны близка к эллипсу, её можно дополнительно описать через большую и малую оси. В этом случае площадь кроны может быть приближённо выражена формулой 3.2:

S=πab,	(3.2)

где	S – площадь эллиптической проекции кроны;

a – большая полуось эллипса;

b – малая полуось эллипса.

При таком представлении, форма кроны описывается не только площадью, но и вытянутостью. Для оценки вытянутости можно использовать отношение большой и малой осей, представленных формулой 3.3:

Kelong=ab,	(3.3)

где	Kelong – коэффициент вытянутости кроны;

a – большая полуось;

b – малая полуось.

Если значение коэффициента близко к единице, форма кроны приближается к округлой. При увеличении значения коэффициента крона становится более вытянутой. Этот показатель может быть полезен для анализа формы кроны и выявления объектов с нетипичной геометрией.

Центр кроны может определяться как центр масс пикселей маски. Его координаты рассчитываются по формулам 3.4-3.5:

xc=1Ni=1Nxi,	(3.4)

yc=1Ni=1Nyi,	(3.5)

где	xc,yc – координаты центра кроны;

N – количество пикселей в маске;

xi,yi – координаты пикселя, принадлежащего маске.

Координаты центра необходимы для пространственного анализа деревьев, присвоения идентификаторов, визуализации результата и формирования индексированной таблицы. При наличии географической привязки изображения координаты центра могут быть преобразованы в координаты на местности.

Дополнительно может рассчитываться периметр кроны. Он определяется по внешнему контуру маски и характеризует сложность границы объекта. При одинаковой площади более сложная и изрезанная форма будет иметь больший периметр. На основе площади и периметра можно вычислить показатель компактности, представленный формулой 3.6:

C=4πSp2,	(3.6)

где	C – показатель компактности;

S – площадь кроны;

P – периметр кроны.

Для идеально круглой формы значение компактности стремится к единице. Чем сложнее и вытянутее контур, тем меньше значение этого показателя. Компактность может использоваться для оценки качества сегментации: слишком изрезанные или фрагментированные маски могут указывать на ошибки выделения объекта.

Таким образом, результат сегментации должен быть представлен не только в виде изображения с выделенными объектами, но и в виде набора числовых параметров. Основными параметрами являются площадь кроны, эквивалентный диаметр, координаты центра, периметр и показатели формы. Эти характеристики формируют основу для дальнейшего определения таксационных параметров деревьев.

3.4 Анализ факторов, влияющих на достоверность сегментации

Достоверность сегментации крон деревьев определяется тем, насколько точно выделенная маска соответствует реальной проекции кроны на изображении. В идеальном случае границы маски должны совпадать с видимыми границами кроны, а каждый объект должен соответствовать одному дереву. На практике добиться такого результата сложно из-за особенностей лесных сцен и условий съёмки.

Одним из основных факторов является сомкнутость крон. В разреженных насаждениях между деревьями имеются промежутки, которые помогают алгоритму разделять объекты. В сомкнутых насаждениях соседние кроны соприкасаются или перекрываются, что усложняет определение границы между ними. В результате несколько деревьев могут быть выделены как один объект. Такая ошибка приводит к завышению площади и диаметра кроны.

Вторым значимым фактором являются тени. Тени могут выполнять двойную роль. С одной стороны, они помогают визуально отделить соседние кроны, если проходят между объектами. С другой стороны, тени внутри кроны могут восприниматься алгоритмом как разрывы, что приводит к разделению одного объекта на несколько частей. Кроме того, глубокие тени могут скрывать часть кроны и уменьшать рассчитанную площадь.

Третьим фактором является неоднородность текстуры кроны. В пределах одной кроны могут присутствовать участки разной яркости, цвета и плотности листвы. Это особенно характерно для крупных деревьев, повреждённых крон или деревьев с неравномерным освещением. Если алгоритм ориентируется преимущественно на цветовые признаки, такие неоднородности могут снижать устойчивость сегментации.

На результат влияет сезон съёмки. В летний период кроны лиственных деревьев имеют плотную листву и лучше выражены на изображении. Однако при высокой сомкнутости именно в этот период возрастает риск слияния соседних крон. В безлистный период контуры отдельных деревьев могут быть менее сплошными, что затрудняет получение полной маски кроны. Для хвойных пород сезонная зависимость выражена слабее, но наличие снега или изменение освещённости также может влиять на результат.

Породный состав также влияет на достоверность сегментации. Разные породы деревьев имеют различную форму, цвет и структуру кроны. Например, хвойные кроны могут иметь более регулярную форму и выраженный центральный пик, тогда как лиственные кроны часто имеют сложный, широкий и неоднородный контур. В смешанных насаждениях алгоритм должен корректно работать с объектами разного типа.

Качество исходного изображения является ещё одним важным фактором. Размытость, низкое разрешение, шум, пересветы, искажения масштаба и ошибки ортотрансформирования могут снижать точность выделения объектов. Если границы кроны плохо различимы визуально, автоматический алгоритм также будет испытывать затруднения.

Достоверность сегментации также зависит от качества обучающей разметки. Если эталонные маски содержат ошибки, модель может воспроизводить эти ошибки при обработке новых изображений. Например, если в разметке соседние кроны часто объединяются, модель может считать такое объединение допустимым. Поэтому разметка должна быть единообразной, точной и соответствовать цели дальнейшего расчёта параметров.

Для оценки качества сегментации могут использоваться визуальный анализ и количественные метрики. Визуальный анализ позволяет выявить типовые ошибки: пропуски объектов, ложные выделения, объединение крон, разбиение одной кроны на несколько частей, смещение границ маски. Количественная оценка может выполняться путём сравнения предсказанных масок с эталонной разметкой.

Одной из распространённых метрик является Intersection over Union, представленная формулой 3.7:

IoU=Apred∩AtrueApred∪Apred,	(3.7)

где	IoU – мера пересечения предсказанной и эталонной маски;

Apred – область, выделенная алгоритмом;

Atrue – эталонная область кроны;

Apred∩Atrue – площадь пересечения двух областей;

Apred∪Atrue– площадь объединения двух областей.

Чем ближе значение IoU к единице, тем лучше совпадают предсказанная и эталонная маски. Низкое значение указывает на значительные расхождения между результатом алгоритма и разметкой.

Для оценки полноты обнаружения объектов может использоваться показатель полноты, представленный формулой 3.8:

Recall=TPTP+FN,	(3.8)

где	TP – число правильно найденных крон;

FN – число пропущенных крон.

Для оценки доли корректных обнаружений используется точность:

Precision=TPTP+FP,	(3.9)

где	FP – число ложных обнаружений.

Полнота показывает, насколько хорошо алгоритм находит все кроны, а точность показывает, насколько часто найденные объекты действительно являются кронами. Для задачи автоматического определения параметров деревьев важны оба показателя. Высокая полнота необходима для уменьшения числа пропущенных деревьев, а высокая точность – для исключения ложных объектов из расчётов.

Таким образом, достоверность сегментации определяется совокупностью факторов: качеством изображения, сомкнутостью крон, наличием теней, сезонностью, породным составом, точностью разметки и выбранным алгоритмом. Для дальнейшего расчёта параметров деревьев предпочтение должно отдаваться таким результатам сегментации, которые обеспечивают корректное разделение отдельных крон и сохраняют их геометрическую форму.

4 АНАЛИЗ И ВЫБОР АЛЛОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДЕРЕВЬЕВ

4.1 Основные положения аллометрии в задачах лесотаксации

Аллометрия представляет собой направление биометрии, изучающее количественные зависимости между различными частями живых организмов. В лесотаксационных задачах аллометрические зависимости используются для оценки параметров дерева, которые трудно или невозможно измерить непосредственно по дистанционным изображениям.

При обработке изображений лесных территорий, полученных с беспилотных летательных аппаратов, наиболее доступным объектом анализа является крона дерева. На снимке сверху можно определить её площадь, диаметр, форму, положение центра и другие геометрические признаки. При этом такие параметры, как диаметр ствола или высота дерева, напрямую по обычному изображению определить затруднительно. Поэтому возникает необходимость использовать косвенный подход, при котором труднодоступные таксационные параметры рассчитываются на основе признаков кроны.

Аллометрические зависимости позволяют связать наблюдаемые признаки дерева с его биометрическими характеристиками. В рассматриваемой задаче в качестве исходных признаков выступают геометрические параметры кроны, полученные после сегментации. К таким параметрам относятся площадь кроны, эквивалентный диаметр, большая и малая оси, периметр и показатели формы.

Наиболее простая логика применения аллометрии состоит в следующем: если по изображению определён размер кроны, то по установленной зависимости можно оценить высоту дерева или диаметр ствола. При этом зависимость может отличаться для разных пород, возрастных групп и условий произрастания. Поэтому выбор аллометрической модели должен учитывать не только геометрию кроны, но и дополнительные сведения о дереве и условиях съёмки.

В общем виде аллометрическая модель может быть записана формулой 4.1:

P=f(x),	(4.1)

где	P – рассчитываемый параметр дерева;

X – наблюдаемый признак или набор признаков;

f – функция, описывающая зависимость между признаками и рассчитываемым параметром.

Если в качестве наблюдаемого признака используется диаметр кроны, модель принимает вид, представленный формулой 4.2:

P=f(Dk),	(4.2)

где	Dk – диаметр кроны.

Если используется несколько признаков, например диаметр и площадь кроны, модель можно представить формулой 4.3:

P=f(Dk,Sk),	(4.3)

где	Dk – диаметр кроны;

Sk – площадь кроны.

В задачах определения параметров деревьев по изображениям наиболее важными являются зависимости, позволяющие оценить:

высоту дерева;

диаметр ствола;

биомассу;

объём древесины;

показатели, связанные с состоянием и развитием дерева.

Для отчёта основное внимание целесообразно уделить высоте дерева и диаметру ствола, так как эти параметры относятся к базовым таксационным характеристикам и могут быть рассчитаны на основе геометрии кроны.

4.2 Использование геометрических характеристик кроны для расчёта параметров дерева

Геометрические характеристики кроны являются исходными данными для применения аллометрических зависимостей. Они рассчитываются после выделения кроны на изображении и перевода пиксельных измерений в метрические величины. Наиболее значимыми признаками являются площадь кроны и её диаметр.

Площадь кроны характеризует размер горизонтальной проекции дерева. Чем больше площадь проекции, тем, как правило, больше размер дерева, однако эта связь не является универсальной. На площадь кроны влияют порода, возраст, условия освещённости, плотность насаждения и конкуренция с соседними деревьями. Поэтому площадь следует рассматривать не как прямую замену таксационных параметров, а как один из признаков для их расчёта.

Диаметр кроны является удобным линейным параметром, который может использоваться в аллометрических уравнениях. Если крона имеет сложную форму, вместо фактического диаметра можно использовать эквивалентный диаметр, представленный формулой 4.4:

Deq=2Sπ,	(4.4)

где	Deq – эквивалентный диаметр кроны, м;

S – площадь кроны, м2;

π – математическая константа.

Если же крона аппроксимируется эллипсом, то её площадь может быть определена через большую и малую полуоси, о чем было написано ранее.

Такая модель удобна для первичной оценки, так как она проста в реализации и интерпретации. Коэффициент aaa показывает, насколько изменяется высота дерева при увеличении диаметра кроны, а коэффициент bbb задаёт начальное смещение модели.

Для расчёта диаметра ствола может применяться аналогичная зависимость, показанная формулой 4.5:

Dst=c×Dk+d,	(4.5)

где	Dst – диаметр ствола;

Dk – диаметр кроны;

c,d – коэффициенты модели.

Диаметр ствола является одним из важнейших таксационных параметров, однако при съёмке сверху он обычно не наблюдается. Поэтому его расчёт через параметры кроны является примером косвенной оценки, основанной на аллометрической связи между частями дерева.

Помимо линейных моделей, могут использоваться степенные зависимости, представленные формулой 4.6:

P=a×Dkb+Skc,	(4.6)

где	P – рассчитываемый параметр дерева;

Dk – диаметр кроны;

Sk – площадь кроны;

a,b,c – коэффициенты модели.

Комбинированные зависимости позволяют учитывать сразу несколько характеристик кроны. Они могут быть полезны в случаях, когда одного диаметра недостаточно для корректного описания различий между деревьями.

4.3 Учёт сомкнутости крон и сезонных условий съёмки

При выборе аллометрических зависимостей необходимо учитывать, что параметры кроны, полученные по изображению, зависят не только от реальных размеров дерева, но и от условий съёмки. Наиболее существенными факторами являются сомкнутость крон и сезонное состояние растительности.

Сомкнутость крон характеризует степень перекрытия или сближения древесного полога. В разреженных насаждениях границы отдельных крон выражены лучше, поэтому площадь и диаметр кроны могут быть рассчитаны с большей достоверностью. В сомкнутых насаждениях соседние кроны могут визуально сливаться, что приводит к ошибкам сегментации и искажению геометрических параметров.

Если несколько крон ошибочно объединяются в один объект, рассчитанная площадь оказывается завышенной. В результате аллометрическая модель может дать завышенную оценку высоты дерева или диаметра ствола. Если одна крона разделяется на несколько частей, площадь и диаметр, наоборот, будут занижены. Поэтому сомкнутость должна учитываться как фактор достоверности результата.

Сомкнутость может быть представлена как отношение суммарной площади крон к площади анализируемого участка (формула 4.7):

С=SkSarea,	(4.7)

где	C – сомкнутость крон;

Sk – суммарная площадь выделенных крон;

Sarea – площадь анализируемого участка.

Если значение C близко к единице, это означает, что участок почти полностью занят проекциями крон. При высоком значении сомкнутости результаты сегментации и последующие расчёты требуют более осторожной интерпретации.

Сезонные условия также влияют на видимую площадь и форму кроны. Для лиственных пород в летний период крона имеет максимальную облиственность и более выраженную горизонтальную проекцию. Весной и осенью площадь видимой кроны может изменяться из-за неполной листвы или изменения цвета. Зимой лиственные деревья теряют листья, поэтому границы крон становятся менее выраженными, а расчёт площади по обычному изображению становится менее надёжным.

Для хвойных пород сезонные изменения проявляются слабее, поскольку хвоя сохраняется в течение года. Однако наличие снега, изменение освещённости, влажность и тени также могут влиять на видимый контур кроны и качество сегментации.

Сезонный фактор можно обозначить следующим образом:

Tϵ{весна, лето, осень, зима},

где	T – сезон съемки.

С учётом породы, сомкнутости и сезона расчёт параметров дерева можно представить в более общем виде:

PϵF(Dk,Sk,species,C,T),

где	P – рассчитываемый параметр дерева;

Dk – диаметр кроны;

Sk – площадь кроны;

species – порода дерева;

C – сомкнутость крон;

T – сезон съемки.

Такая запись показывает, что расчёт параметров дерева не должен зависеть только от размера кроны. Для повышения достоверности необходимо учитывать дополнительные признаки, влияющие на точность измерений и выбор коэффициентов модели.

На начальном этапе сомкнутость и сезонность могут использоваться не как жёсткие поправочные коэффициенты, а как признаки достоверности результата. Например, при высокой сомкнутости программа может помечать рассчитанные значения как требующие проверки. При неблагоприятном сезоне съёмки можно ограничивать использование отдельных моделей или выбирать коэффициенты, соответствующие конкретным условиям.

4.4 Выбор аллометрических моделей для расчёта таксационных параметров

Выбор аллометрической модели определяется тем, какие входные данные доступны после обработки изображения и какие параметры дерева необходимо получить. В рассматриваемой задаче основными входными признаками являются площадь кроны и диаметр кроны, а основными выходными параметрами – высота дерева и диаметр ствола.

Для первичной реализации наиболее целесообразно использовать линейные модели. Они имеют простую структуру, легко интерпретируются и могут быть применены при ограниченном количестве исходных данных. Линейная модель позволяет быстро оценить зависимость между диаметром кроны и параметром дерева, а также проверить наличие общей связи между признаками.

Для оценки высоты дерева и диаметра дерева могут быть выбраны следующие модели, представленные формулами 4.8-4.9:

H=a×Dk+b,	(4.8)

Dst=с×Dk+d,	(4.9)

Такие модели целесообразно использовать как базовый вариант, особенно если целью является построение понятной и воспроизводимой схемы расчёта. При наличии достаточного объёма данных коэффициенты a, b, c, d могут уточняться отдельно для разных пород деревьев.

Если связь между параметрами имеет выраженный нелинейный характер, предпочтительно использовать степенные модели, представленные формулами 4.10-4.11:

H=a×Dkb,	(4.10)

Dst=с×Dkd,	(4.11)

Степенные зависимости позволяют учитывать, что увеличение диаметра кроны не всегда приводит к пропорциональному увеличению высоты или диаметра ствола. Такие модели могут быть более подходящими для описания биологических объектов, рост которых часто имеет нелинейный характер.

Для повышения точности можно использовать модели, включающие несколько признаков (формулы 4.12-4.13):

H=a×Dkb×Skc,	(4.12)

Dst=d×Dke×Skf,	(4.13)

В таких моделях одновременно учитываются линейный размер кроны и её площадь. Это позволяет различать деревья, у которых диаметр близок, но форма и площадь проекции отличаются.

Выбор модели должен выполняться с учётом следующих критериев:

доступность входных параметров после сегментации;

применимость модели к конкретной породе дерева;

устойчивость модели к ошибкам сегментации;

возможность интерпретации коэффициентов;

точность расчёта по сравнению с контрольными данными;

возможность последующего расширения модели.

Для практического использования удобно хранить коэффициенты аллометрических моделей в отдельной таблице или справочнике. В таком случае для каждой породы может быть задан набор коэффициентов, используемых при расчёте высоты и диаметра ствола.

Пример структуры справочника коэффициентов приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Пример структуры справочника коэффициентов аллометрических моделей

| Порода | Параметр | Вид модели | Формула | Коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сосна | Высота дерева | Линейная | H=a×Dk+b | (a, b) |
| Сосна | Диаметр ствола | Линейная | Dst=с×Dk+d | (c, d) |
| Берёза | Высота дерева | Степенная | H=a×Dkb | (a, b) |
| Ель | Диаметр ствола | Степенная | Dst=с×Dkd | (c, d) |

При отсутствии точных коэффициентов для конкретной территории модель может использоваться как предварительная оценочная. В дальнейшем коэффициенты должны уточняться на основе натурных измерений или контрольных данных. Это особенно важно, поскольку одинаковый диаметр кроны у разных пород и в разных условиях произрастания может соответствовать различным значениям высоты и диаметра ствола.

Выбор аллометрической модели должен быть связан с качеством исходной сегментации. Если маска кроны построена с высокой точностью, можно использовать более детальные модели, учитывающие площадь, форму и диаметр. Если качество сегментации ограничено, предпочтительно использовать более простые и устойчивые зависимости, а результат сопровождать признаком достоверности.

Итоговый расчёт параметров дерева можно представить в виде последовательности:

получение маски кроны;

расчёт площади и диаметра кроны;

определение породы дерева;

учёт сомкнутости и сезона съёмки;

выбор подходящей аллометрической модели;

расчёт высоты дерева и диаметра ствола;

сохранение результатов в таблицу параметров.

Таким образом, для автоматического определения параметров деревьев наиболее обоснованным является использование аллометрических моделей, связывающих геометрические характеристики кроны с таксационными параметрами дерева. Базовыми признаками выступают диаметр и площадь кроны, а уточняющими признаками – порода, сомкнутость и сезон съёмки.

Заключение

Автоматическое определение параметров деревьев по изображениям лесных территорий является актуальной задачей, связанной с развитием дистанционных методов мониторинга леса и применением беспилотных летательных аппаратов. Использование изображений высокого пространственного разрешения позволяет перейти от общей оценки лесного массива к анализу отдельных деревьев, где основным наблюдаемым объектом выступает крона.

В работе рассмотрена предметная область автоматизированного анализа лесных насаждений. Показано, что традиционные методы таксации обеспечивают получение точных данных, однако требуют значительных трудовых и временных затрат. Дистанционные методы на основе БПЛА позволяют повысить оперативность сбора информации и расширить возможности анализа больших и труднодоступных территорий. При этом обработка таких данных требует учёта особенностей лесных изображений: сомкнутости крон, теней, сезонных изменений, неоднородности древесного полога и различий между породами деревьев.

Исследованы методы подготовки и обработки изображений лесных территорий. Определено, что для последующего расчёта параметров деревьев наиболее важным представлением кроны является маска, поскольку она позволяет сохранить форму объекта и вычислить его геометрические характеристики. К таким характеристикам относятся площадь кроны, эквивалентный диаметр, координаты центра, периметр, большая и малая оси, а также показатели формы. Для корректного использования этих параметров требуется перевод пиксельных измерений в метрические величины с учётом пространственного разрешения изображения.

Особое внимание уделено задаче сегментации крон деревьев. Установлено, что для подеревного анализа недостаточно выделить общую область древесного полога. Необходимо получить отдельную маску для каждой кроны, поэтому наиболее подходящим направлением является instance-сегментация. Такой подход позволяет связать каждую выделенную крону с отдельным деревом, присвоить объекту идентификатор и сформировать набор данных для дальнейших расчётов.

Рассмотрены факторы, влияющие на достоверность сегментации. Наиболее существенными являются сомкнутость крон, наличие теней, качество исходного изображения, сезон съёмки, породный состав и точность исходной разметки. Ошибки сегментации напрямую влияют на расчёт площади и диаметра кроны, поэтому результаты выделения объектов должны сопровождаться визуальной проверкой и, при наличии эталонной разметки, количественной оценкой с использованием метрик точности, полноты и Intersection over Union.

Проанализированы аллометрические зависимости, применяемые для перехода от геометрических характеристик кроны к таксационным параметрам дерева. Показано, что площадь и диаметр кроны могут использоваться как входные признаки для оценки высоты дерева и диаметра ствола. Для расчёта могут применяться линейные, степенные и комбинированные модели. Выбор конкретной зависимости должен учитывать породу дерева, сезон съёмки, сомкнутость полога и качество сегментации.

В результате сформирована последовательная логика автоматизированного определения параметров деревьев: получение изображения лесного участка, подготовка данных, выделение крон, расчёт геометрических характеристик, выбор аллометрической модели и формирование таблицы параметров деревьев. Такая последовательность может использоваться как основа для разработки программного средства, предназначенного для обработки изображений лесных территорий и получения количественных характеристик отдельных деревьев.

Поставленные задачи решены: выполнен обзор предметной области и существующих подходов к дистанционному анализу лесных насаждений; исследованы методы подготовки и обработки изображений; рассмотрены алгоритмы сегментации крон деревьев; выполнен анализ аллометрических зависимостей, необходимых для расчёта параметров деревьев по характеристикам их крон. Полученные результаты создают основу для дальнейшей разработки и экспериментальной проверки метода автоматического определения параметров деревьев по изображениям, полученным с беспилотных летательных аппаратов.

Список использованных источников

- Носков Владимир Александрович ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА // Аграрная наука на Севере – сельскому хозяйству. 2024. №I. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-lesnogo-hozyaystva (дата обращения: 09.02.2026).

- Матусевич Г.В., Стоноженко Л.В., Иванов Н.Г. Таксация леса: теоретические основы вычислений: учебное пособие для подготовки бакалавров по направлению «Лесное дело» [Электронный ресурс]: портал «bmstu». URL: https://mf.bmstu.ru/UserFiles/File/LT/lt3/Metodichki/Taksatsiya_lesa_teoreticheskie_osnovy_vychislenij_s_TsDO.pdf (дата обращения: 10.02.2026).

- Демаков Юрий Петрович, Пуряев Айнур Султангалиевич, Черных Валерий Леонидович, Черных Леонид Валерьевич Использование аллометрических зависимостей для оценки фитомассы различных фракций деревьев и моделирования их динамики // Вестник ПГТУ. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2015. №2 (26). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-allometricheskih-zavisimostey-dlya-otsenki-fitomassy-razlichnyh-fraktsiy-dereviev-i-modelirovaniya-ih-dinamiki (дата обращения: 20.02.2026).

- Лесное хозяйство на современном этапе. Новые технологии и научные решения: сборник статей, посвящённых 90‑летию ФБУ ВНИИЛМ [Электронный ресурс]: портал «vniilm». URL: https://vniilm.ru/media/edition2024/Mockup_forestry_present_stage.pdf (дата обращения: 5.03.2026).

- Михайлова А.А., Вагизов М.Р. Методика обработки данных дистанционного зондирования Земли с применением информационных технологий и аллометрических зависимостей для определения лесотаксационных показателей древостоев [Электронный ресурс]: портал «natural-sciences». URL: https://natural-sciences.ru/article/view?id=36729 (дата обращения: 15.03.2026).

- Суюнов А.С., Ухтамишев Ш.Ш., Пирназаров И.М., Худайназарова Г. Разметка, проектирование и создание опознаков на цифровых аэрофотоснимках [Электронный ресурс]: электронная версия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razmetka-proektirovanie-i-sozdanie-opoznakov-na-tsifrovyh-aerofotosnimkah (дата обращения: 15.04.2026).

- Особенности промышленной аэрофотосъемки [Электронный ресурс]: электронная версия. URL: https://habr.com/ru/articles/347344/ (дата обращения: 20.04.2026).

- Обзор программ для обработки данных аэрофотосъемки [Электронный ресурс]: электронная версия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-programm-dlya-obrabotki-dannyh-aerofotosemki (дата обращения: 01.05.2026).